Entwicklung und Implementierung eines effizienten Pfadfindungsalgorithmus für autonome Micromouse-Roboter in labyrinthartigen Umgebungen

Zwölfwöchige Abschlussarbeit im Rahmen der Prüfung

im Bachelorstudiengang Elektromobilität

an der Berliner Hochschule für Technik

vorgelegt am: 31.06.2025

von: Marcus Stake Alvarado

Matrikelnummer: 929605

- Betreuer: Prof. Dipl.-Ing. Koshan Mahdi

- Betreuer: Prof. Dr. Ing. Sven Graupnerd.

Berliner Hochschule für Technik

Vorwort

Diese Arbeit wäre ohne die Unterstützung...

Diese Arbeit verwendet das generische Maskulinum, um die Lesbarkeit zu erhalten. Es sind dabei ausdrücklich alle Geschlechteridentitäten mitgemeint.

Inhaltsverzeichnis

Akronyme	5

Glossar	5

Abstract	5

1	Einleitung	5

1.1	Motivation	5

1.2	Problemstellung	5

1.3	Zielsetzung	5

1.4	Vorgehensweise	5

2	Grundlagen	6

2.1	Die Micromouse-Plattform	6

2.1.1	Geschichte der Micromouse-Wettbewerbe	7

2.2	Aufbau der MicroRat Plattform	8

2.2.1	Sensorik und Aktorik	9

2.2.2	Motorentheorie und -ansteuerung	15

2.2.2	Mikrocontroller und Embedded Systems	17

2.2.4	Chasis und Power	17

2.2	Labyrinthartige Umgebungen	17

2.2.1	Was versteht man unter einem Labyrinth im Kontext Micromouse?	17

2.2.2	Regeln bzw. Standardformate (z. B. 16x16 Zellen, Mauererkennung)	17

2.2.3	Herausforderungen für Navigation und Pfadfindung	17

2.3	Pfadfindungsalgorithmen	17

2.3.1	Kurzer Überblick: Was ist Pfadfindung? Warum ist sie wichtig?	17

2.3.2	Klassische Algorithmen	17

3	Anforderungsanalyse	17

3.1	Aktuelle Kenntnisse der Studierenden in der Zielgruppe	18

3.1.1	Erforderliche Vorkenntnisse für die MicroRat-Entwicklung	18

3.1.2 Verwendete Softwaretools und Entwicklungsumgebung	19

3.2	Umfang und Abgrenzung des Systems (Scope)	20

3.3	Akteure und Anwendungsfälle	21

3.3.1	Studierende	21.

3.3.2	Entwicklungsumgebung (DAVE IDE)	22

3.4	User Stories	22

3.5	Funktionale Anforderungen	23

3.6	Nicht-funktionale Anforderungen	25

4	Entwurf	26

5	Entwicklung	26

6	Validierung	26

7	Fazit	26

Fachliteratur	26

Onlineverzeichnis	26

Abbildungsverzeichnis	27

# Akronyme

| C | Programmiersprache C |
| --- | --- |
| DAVE IDE | Development and Application Virtual Environment Integrated Development Environment |
| IR | Infrarot – ein Sensor, der zur Erkennung von Wänden und Hindernissen in der Nähe verwendet wird |
| Micromouse | Ein autonomer Roboter, der Labyrinthe selbstständig navigiert und deren Lösung findet |
| MicroRat | Bezeichnet das Projekt, das auf der Micromouse-Hardware basiert und speziell für den Einstieg in Embedded Systems und autonome Systeme konzipiert wurde. |
| PWM | Pulse Width Modulation - Ein Verfahren zur Erzeugung analog wirkender Spannungswerte durch digitale Signale, das unter anderem zur Geschwindigkeitsregelung von Motoren eingesetzt wird. |
| SLAM | Simultaneous Localization and Mapping (Simultane Lokalisierung und Kartierung) |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – eine serielle Schnittstelle zur Kommunikation zwischen der MicroRat und externen Geräten |
| UML | Unified Modeling Language |
| US | Ultraschall – ein Sensor, der zur Messung von Abständen zu Hindernissen verwendet wird, insbesondere für die Frontnavigation der MicroRat. |

# Glossar

| Autonome Systeme | Systeme, die ohne menschliche Eingriffe Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen können |
| --- | --- |
| Eingebettete Systeme | Spezialisierte Computer, die in Geräten eingebaut sind, um bestimmte Funktionen auszuführen |
| Sensorik | Technik und Geräte, die physikalische Größen wie Temperatur, Abstand oder Bewegung messen |
| Aktuatorik | Technik und Geräte, die auf Basis von Sensorinformationen eine physikalische Bewegung oder Änderung hervorrufen |
| Mikrocontroller | Ein kleiner Computer auf einem einzigen Chip, der in eingebetteten Systemen verwendet wird |
| Timer/Interrupts | Mechanismen in Mikrocontrollern, die bestimmte Aktionen basierend auf Zeit oder Ereignissen auslösen |
| Wandverfolgung | Eine Navigationsstrategie für Roboter, bei der der Roboter kontinuierlich eine Wand entlang fährt, um sich zu orientieren |
| Maze-Solver | Ein Algorithmus oder eine Methode, die dazu verwendet wird, ein Labyrinth zu lösen |
| Git-Repository | Ein Speicherort für den Quellcode, der Versionierung und Zusammenarbeit ermöglicht. |
| Modularität | Der Aufbau eines Systems, bei dem einzelne Komponenten unabhängig voneinander entwickelt und ersetzt werden können. |

# Abstract

# 1	Einleitung

Am Ende eher verfassen!

## 1.1	Motivation

## 1.2	Problemstellung

## 1.3	Zielsetzung

## 1.4	Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit wird in mehrere Kapitel unterteilt:

Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Problemstellung, die Zielsetzung und die Motivation der Arbeit ein. Es erläutert den Kontext und die Relevanz des Projekts sowie die Vorgehensweise vor.

Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen und relevanten Konzepte erläutert, die für das Verständnis der Arbeit erforderlich sind.

Kapitel 3: Anforderungsanalyse
In diesem Kapitel wird die Zielgruppe des Projekts analysiert, für die die Software entwickelt wurde. Auf Grundlage dieser Zielgruppenanalyse werden die spezifischen Anforderungen an die zu entwickelnde Software abgeleitet und formuliert.

Kapitel 4: Entwurf der Softwarearchitektur
In diesem Kapitel wird der Entwurf des Pfadfindungsalgorithmus für den autonomen Micromouse-Roboter, die Softwarearchitektur sowie die Struktur der labyrinthartigen Umgebung beschrieben.

Kapitel 5: Implementierung
In diesem Kapitel wird die Implementierung der entwickelten Software detailliert beschrieben. Es wird auf die Struktur des Projekts eingegangen, die wesentlichen Schritte der Code-Entwicklung erläutert.

Kapitel 6: Validierung und Evaluation
In diesem Kapitel wird die Umsetzung der im Kapitel 3 festgelegten Anforderungen überprüft. Die tatsächliche Realisierung wird mit den definierten Anforderungen abgeglichen und hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit sowie Effektivität evaluiert.

Kapitel 7: Fazit und Ausblick
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die Zielerreichung reflektiert. Zudem werden mögliche Perspektiven für zukünftige Entwicklungen und Optimierungen des entwickelten Systems aufgezeigt.

# 2	Grundlagen

## 2.1	Die Micromouse-Plattform

Ein Micromouse ist ein autonomer, selbstständiger Roboter, der entwickelt wird, um das Zentrum eines Labyrinths in der kürzest möglichen Zeit zu erreichen. Der Roboter besteht typischerweise aus drei Hauptsystemen: dem Antriebssystem, einem Array von Sensoren und dem Steuerungssystem. Diese Systeme arbeiten zusammen, um dem Roboter zu ermöglichen, das Labyrinth zu erkunden, Wände zu erkennen und die optimale Route zu finden. Die grundlegenden Komponenten umfassen Motoren für den Antrieb, Steuermechanismen für das Drehen und Lenken, Sensoren zur Erkennung von Labyrinthwänden sowie eine Steuerlogik, die die Bewegungen überwacht und die Navigation im Labyrinth ermöglicht. Darüber hinaus ist der Micromouse mit Batterien ausgestattet, die die notwendige Energie für seine Operationen liefern. Es vereint interdisziplinäre ingenieurwissenschaftliche Aspekte, darunter Elektronik, Mechanik, Steuerungstechnik und Programmierung. Die Entwürfe der erfolgreichsten Micromouse-Roboter erfordern eine präzise Abstimmung der Komponenten, um das Gewicht, die Geschwindigkeit und die Energieeffizienz zu optimieren. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung von Entscheidungsfindungsalgorithmen, die es dem Roboter ermöglichen, in unbekannten Umgebungen autonom zu navigieren. Für Anfänger im Bereich Micromouse wird häufig mit einfachen Logiken begonnen, wie etwa der Wandfolgetechnik, die später durch anspruchsvollere Algorithmen wie Pfadfindungsstrategien ersetzt wird [1].

### 2.1.1	Geschichte der Micromouse-Wettbewerbe

Die Micromouse-Wettbewerbe wurden erstmals 1979 von der IEE Spectrum Magazine ins Leben gerufen, nachdem 1972 die Idee eines mechanischen Rennmaus-Wettbewerbs entstand. Der erste Wettbewerb fand 1979 in New York statt, bei dem 6.000 Einsendungen verzeichnet wurden, aber nur 15 Mäuse tatsächlich teilnahmen. Die Wettbewerbe begannen auf 8x8-Labyrinthen, wobei die schnellsten Mäuse Zeiten von etwa 30 Sekunden erreichten [2]. Der Sieger war 'Moonlight Flash', eine einfache Wandfolgemaschine. In den folgenden Jahren wurden die Wettbewerbsregeln zunehmend anspruchsvoller, was dazu führte, dass die Entwickler intelligentere Mäuse bauten, die in der Lage waren, das Labyrinth eigenständig zu lösen [1].

Abbildung 1: „Moonlight Flash“ – Micromouse, 1979

Die erste europäische Micromouse-Veranstaltung fand 1980 in London statt, und 1985 wurde der erste Welt-Micromouse-Wettbewerb in Japan ausgetragen. Ab den 1990er Jahren begannen Micromouse-Clubs an Schulen zu entstehen, und 1991 wurden die Wettbewerbsregeln geändert, um nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Zuverlässigkeit der Mäuse zu betonen [1]. Heute, mehr als vier Jahrzehnten später, haben sich die Wettkämpfe weltweit verbreitet und sind besonders in Japan, Taiwan, Indonesien, Großbritannien und den USA populär. Die Labyrinthe bestehen inzwischen aus 16x16 Zellen, und die besten Mäuse erreichen Rennzeiten von weniger als 7 Sekunden bei Strecken von über 70 Zellen. Diese Rekordzeiten entsprechen einer Geschwindigkeit von 2 bis 4 Metern pro Sekunde. Die Wettbewerbe haben sich so weit entwickelt, dass führende Micromouse-Designer das ganze Jahr über an Verbesserungen im Bereich der Hundertstelsekunden arbeiten [2].

Im Jahr 2009 entschieden die Veranstalter in Japan, eine neue Herausforderung zu schaffen: Die Half-Size Micromouse. Die Regeln und das Ziel bleiben nahezu gleich, aber die Baugröße wurde auf die Hälfte reduziert. Diese kleinere Variante stellt die Designer vor neue Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Miniaturisierung der Komponenten. Dank der Entwicklungen in der Smartphone- und Drohnentechnologie ist es mittlerweile möglich, bemerkenswert kompakte und komplexe Roboter zu bauen [2].

Abbildung 2: „赤い彗星 (Red Comet)“ – 1. Platz, All Japan Classic Micromouse Contest 2017, von Utsunomiya-san

### 2.2	Aufbau der MicroRat Plattform

Die Hardware eines Micromouse besteht im Wesentlichen aus fünf Hauptkomponenten: Sensoren, Leiterplatte, Energieversorgung, Mikrokontroller und Antriebssystem (siehe Abb. 3). Diese Systeme arbeiten eng zusammen, um eine effiziente und präzise Funktionalität zu gewährleisten [1].

Abbildung 3: Blockdiagramm einer Micromouse Allgemein

Die MicroRat-Plattform, die bereits im 6. Semester im Rahmen der Steuergeräteentwicklung konzipiert und entwickelt wurde, basiert auf diesen grundlegenden Prinzipien. In den folgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Komponenten der MicroRat näher eingegangen, um die Funktionalität und Integration der Hardware zu verdeutlichen.

### 2.2.1	Sensorik und Aktorik

Die Sensoren eines autonomen mobilen Roboters sind entscheidend für die Wahrnehmung und Interaktion mit seiner Umgebung. In einer Micromouse, wie auch in anderen autonomen Systemen, ermöglichen Sensoren das Erfassen von Umgebungsdaten, die für die Navigation und Entscheidungsfindung unerlässlich sind. Ohne diese Wahrnehmungsfähigkeit wären die erfassten Daten lediglich bedeutungslose Zahlen, die keinen Einfluss auf das Verhalten des Roboters hätten [3]. Ähnlich wie in biologischen Systemen, in denen visuelle Wahrnehmung eine wichtige Quelle der Navigation und Planung darstellt [3], nutzt die MicroRat Sensoren zur Umgebungserfassung.

Die Sicht der MicroRat wird durch eine Kombination aus Licht- und Schallsensoren simuliert, die es dem Roboter ermöglichen, auf Objekte und Veränderungen in seiner Nähe zu reagieren. Besonders in der Navigations- und Hindernisvermeidungsphase spielen Infrarot- und Ultraschallsensoren eine entscheidende Rolle, da sie dem Roboter helfen, Entfernungen präzise zu messen und Hindernisse zuverlässig zu detektieren [4]. Im Folgenden werden wir uns näher mit den Funktionen und Vorteilen von Infrarot- und Ultraschallsensoren in autonomen Systemen wie der MicroRat befassen.

Infrarot Sensoren (IR)

Abbildung 4: Infrarotsensor GP2Y0A51SK0F

Infrarotsensoren werden häufig in der Robotik eingesetzt, um Entfernungen zu messen, und sind besonders nützlich bei der Hindernisvermeidung. Im Vergleich zu Ultraschallsensoren sind sie kostengünstiger und reagieren schneller. Allerdings weisen IR-Sensoren nichtlineare Charakteristiken auf und ihre Leistung hängt von den Reflexionseigenschaften der Oberflächen ab. Das bedeutet, dass die Beschaffenheit der Oberfläche, die das Infrarotlicht reflektiert oder absorbiert, bekannt sein muss, um die Sensormessungen korrekt zu interpretieren [5]. Die Funktionsweise eines IR-Sensors basiert auf zwei Hauptkomponenten: einem Infrarot-LED-Emitter und einem Infrarot-Fotodetektor. Der Emitter sendet Infrarotlicht aus, das von Objekten in der Umgebung reflektiert wird. Das reflektierte Licht trifft auf einen Positionsdetektor (PSD). Je nach Entfernung des Objekts verändert sich der Einfallswinkel des reflektierten Lichts, wodurch sich die Auftreffposition auf dem Detektor verschiebt. Der Sensor ermittelt aus dieser Position die Entfernung zum Objekt mittels Triangulation [6]. Ein spezifischer Sensor, der in der MicroRat verwendet wird, ist der Sharp GP2Y0A51SK0F. Dieser Sensor verwendet die zuvor beschriebene Triangulationsmethode, bei der der Abstand durch das reflektierte Infrarotlicht bestimmt wird. Der Sensor führt die Entfernungsmessung intern durch. Eine direkte Berechnungsformel existiert nicht; stattdessen korreliert die analoge Ausgangsspannung mit der Entfernung entsprechend einer herstellerspezifischen Kennlinie [6].

Abbildung 5: Spannung in Relation zur Distanz des Sharp GP2Y0A51SK0F Infrarotsensors

Der GP2Y0A51SK0F bietet eine Reichweite von 2 cm bis 15 cm und liefert eine hohe Auflösung bei kurzen Distanzen. Das Ausgangssignal des Sensors ist eine analoge Spannung, die direkt mit der Entfernung korreliert [6]. Diese Spannung wird von einem Analog-Digital-Wandler (ADC) in der MicroRat aufgenommen, der das analoge Signal in digitale Werte umwandelt. Diese digitalen Werte können dann vom Mikrocontroller der MicroRat-Plattform weiterverarbeitet werden. In der MicroRat-Plattform sind zwei dieser IR-Sensoren in einem 45°-Winkel an der Vorderseite montiert. Diese Position ermöglicht es, die Wände des Labyrinths zu erfassen und Hindernisse effektiv zu erkennen, was eine präzise Navigation innerhalb der engen Gänge ermöglicht.

Abbildung 6: Schaltplan GP2Y0A51SK0F

Ultraschallsensor

Abbildung 7: Ultraschallsensor HC-SR04

Ultraschallsensoren sind in der Robotik weit verbreitet und werden häufig für kontaktlose, mittlere Entfernungsabstände verwendet. Diese Sensoren kommen insbesondere in Navigationssystemen für mobile Roboter und Fahrzeuge zum Einsatz. Ultraschallsensoren nutzen die Time of Flight (TOF) Methode zur Entfernungsmessung, bei der die Zeit gemessen wird, die ein Ultraschallimpuls benötigt, um von einem Sender zu einem Objekt und zurück zum Empfänger zu reisen. Diese Methode ermöglicht eine präzise Entfernungsmessung und ist besonders geeignet für die Hinderniserkennung und -vermeidung [4]. Ein Ultraschallsensor funktioniert, indem er eine Schallwelle mit einer bestimmten Frequenz aussendet. Der Sensor hört dann nach dieser speziellen Schallwelle, die von einem Objekt zurückprallt. Die Zeit, die zwischen dem Senden der Schallwelle und dem Zurückkehren der Schallwelle vergeht, wird dabei erfasst (siehe Abbildung 1) [4].

Abbildung 8: Funktionsweise HC-SR04

Mit dieser Zeitmessung lässt sich die zurückgelegte Strecke berechnen, indem die Geschwindigkeit der Schallwelle (v) mit der gemessenen Zeit (t) multipliziert wird, wie in Gleichung 2.2.1 gezeigt:

d=v*

Dabei steht d für die zurückgelegte Entfernung, v für die Geschwindigkeit der Schallwelle und t für die benötigte Zeit. Der HCSR04 Ultraschallsensor kann durch Setzen des TRIG-Pins auf HIGH ausgelöst werden, um einen Ultraschallimpuls zu senden. Nachdem der Impuls gesendet wurde, wird der ECHO-Pin automatisch auf HIGH gesetzt. Dieser Pin bleibt so lange auf HIGH, bis der Schallimpuls wieder vom Objekt reflektiert und zum Sensor zurückkehrt. Die Distanz zum Objekt kann berechnet werden, indem man die Zeit misst, in der der ECHO-Pin auf HIGH bleibt. Diese Zeit entspricht der Dauer, die der Schallimpuls für seine Hin- und Rückreise benötigt. Mithilfe dieser Zeit und der Geschwindigkeit des Schalls lässt sich die zurückgelegte Entfernung berechnen [4].

Abbildung 9: Timing Diagramm HC-SR04

Da die Zeitmessungseinheit des Sensors in Mikrosekunden erfolgt, ist es notwendig, die Schallgeschwindigkeit zu berücksichtigen, die unter Standardbedingungen (bei 20°C und 1013 hPa) etwa 343 Meter pro Sekunde beträgt [3]. Zur praktischen Umrechnung dieser Geschwindigkeit in geeignete Maßeinheiten für die Distanzmessung wird die Schallgeschwindigkeit in Mikrosekunden pro Zentimeter umgerechnet.

Schallgeschwindigkeit=343m/s*100cm/m*106μss=170.15μs/c

d=t*170.15μs/cm​2

Diese Umrechnungen ermöglichen eine präzise Bestimmung der Entfernung in Zentimetern basierend auf der gemessenen Zeit und der bekannten Schallgeschwindigkeit [4]. In der MicroRat-Plattform ist ein HC-SR04 Ultraschallsensor an der Vorderseite montiert, um Hindernisse zu erkennen und eine präzise Navigation zu ermöglichen.

Encoder und Positionsbestimmung

Abbildung 10: Encoder Paar in MicroRat

Odometrie bezeichnet die Positions- und Orientierungsbestimmung eines Roboters anhand von Antriebsdaten. Dabei werden Radabstand, Radumfänge und die Motorumdrehungen ausgewertet, um zurückgelegte Strecken und Drehungen zu berechnen [4]. Zur Erfassung der Drehbewegungen werden sogenannte Shaft-Encoder verwendet. Ein Shaft-Encoder ist ein Sensor, der mechanisch mit einer rotierenden Welle (Shaft) verbunden wird und elektrische Signale an ein Logiksystem sendet [7].

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Encoder-Typ, der in der MicroRat-Plattform verwendet wird, detailliert betrachtet. Andere Encoder-Typen, die nicht in dieser Plattform zum Einsatz kommen, werden nicht weiter behandelt, da sie für die spezifische Analyse der Odometrie und Navigation des Roboters nicht relevant sind. Bei dem in der MicroRat-Plattform verwendeten Encoder handelt es sich um einen magnetischen inkrementellen Quadratur-Encoder. Im Folgenden wird die Funktionsweise dieses Encoders erläutert.

Magnetische Encoder

Magnetische Encoder nutzen magnetische Felder, die von einem Sensor erfasst werden. Eine magnetische Scheibe oder ein Magnetband dreht sich mit der Welle, und der Sensor registriert die Veränderungen im Magnetfeld, die durch die Bewegung des Lesekopfs entstehen. Diese Änderungen im Magnetfeld werden vom Sensor detektiert und in ein elektrisches Signal umgewandelt [6].

Inkremental und Quadratur Encoder

Ein Inkremental-Encoder ist ein elektromechanisches Bauteil, das lineare oder rotatorische Bewegungen erfasst und zwei Ausgangssignale (A und B) generiert, die bei Bewegung Impulse erzeugen. Anhand der beiden um 90° phasenverschobenen Signale können sowohl Bewegungsänderungen als auch die Bewegungsrichtung bestimmt werden. Im Gegensatz zu einem Absolut-Encoder liefert ein Inkremental-Encoder keine absolute Positionsinformation, sondern lediglich relative Positionsänderungen. Um daraus eine absolute Position zu bestimmen, müssen die ausgegebenen Impulse durch eine geeignete Auswerteelektronik kontinuierlich gezählt werden [7].

Ein Quadratur-Encoder ist eine spezielle Form des Inkremental-Encoders. Er besitzt zwei phasenverschobene Ausgangssignale (A und B), anhand derer nicht nur die Bewegungsänderung, sondern auch die Bewegungsrichtung zuverlässig ermittelt werden kann. Die Phasenlage der Signale ermöglicht es, Drehbewegungen präzise aufzulösen und Richtungswechsel sicher zu erkennen [6].

Funktionsweise des magnetischen inkrementalen Quadratur-Encoders

Der in der MicroRat-Plattform eingesetzte Encoder kombiniert die Prinzipien der magnetischen Erfassung mit der Inkremental- und Quadratur-Technologie. Eine auf der Motorwelle montierte magnetische Scheibe erzeugt ein rotierendes Magnetfeld [6]. Zwei gegenüberliegend angebrachte Hallsensoren erfassen die Veränderungen dieses Magnetfelds und generieren daraus zwei elektrische Signale (A und B), die um 90° phasenverschoben sind [6].

Durch die Auswertung der Signalflanken lässt sich nicht nur die Anzahl der Drehbewegungen (Impulse), sondern auch die Drehrichtung der Welle bestimmen. Die Encoder liefern Impulse, die in Kombination mit der Drehrichtung genutzt werden, um die Bewegungen des Roboters zu erfassen. Diese Informationen werden später zur Berechnung der zurückgelegten Strecke und der Orientierung verwendet.

Abbildung 11: Ausgänge A und B des magnetischen Encoders bei 6V Motorspannung

### 2.2.2	Motorentheorie und -ansteuerung

Der Bewegungsmechanismus eines mobilen Roboters wird maßgeblich durch seinen Antriebsstrang bestimmt, der sich aus den Motoren und dem Motorcontroller zusammensetzt. Die Auswahl der Motoren für eine Micromouse ist von entscheidender Bedeutung, da sie zahlreiche Parameter beeinflusst und sowohl das Gewicht als auch die Leistungsfähigkeit der Micromouse wesentlich bestimmt [8]. Der am häufigsten verwendeter Aktuator in mobilen Robotern ist der Elektromotor, wobei in der Regel Gleichstrommotoren oder Schrittmotoren zum Einsatz kommen. Gleichstrommotoren gelten als besonders einfach zu steuern, da sie bereits durch das Anlegen von Gleichstrom betrieben werden können [8]. Da in der MicroRat-Plattform ein Gleichstrommotor verwendet wird, wird die grundlegende Funktionsweise im Folgenden näher erläutert.

Die grundlegenden Mechanismen der Bewegung sind bei verschiedenen Gleichstrommotoren ähnlicher Natur. Die von diesen Elektromotoren erzeugte Bewegung beruht auf wesentlichen physikalischen Prinzipien wie der Lorentzkraft und der elektromagnetischen Induktion [9]. Gleichstrommotoren mit Bürsten bestehen aus vier Hauptkomponenten: dem stationären Magneten (Stator), dem Rotor, dem Kommutator und den Bürsten. Der Rotor umfasst eine oder mehrere Drahtwicklungen, die um einen ferromagnetischen Kern, meist aus Eisen, gewickelt sind. Über die Bürsten wird elektrischer Strom in die Rotorwicklungen eingespeist. Das dabei entstehende Magnetfeld des Rotors interagiert mit dem Magnetfeld des Stators und erzeugt eine Kraft, die Lorentzkraft, welche den Rotor in Drehbewegung versetzt. Der Stator kann je nach Anforderung entweder aus Permanentmagneten oder Elektromagneten bestehen. Ohne eine gezielte Steuerung der Stromrichtung würde sich das Magnetfeld des Rotors beim Weiterdrehen umkehren, was lediglich zu einer Hin- und Herbewegung führen würde. Um eine kontinuierliche Rotation zu ermöglichen, wird ein Kommutator eingesetzt. Dieser elektrisch und mechanisch segmentierte, leitfähige Ring ist am Rotor angebracht und sorgt zusammen mit den Bürsten dafür, dass die Polarität der Rotorwicklungen periodisch umgekehrt wird. Auf diese Weise wird eine gleichmäßige, kontinuierliche Drehbewegung erreicht [9].

Abbildung 12: PLATZHALTER

Für die MicroRat-Plattform ist es entscheidend, dass der Motor sowohl die Geschwindigkeit als auch die Drehrichtung präzise steuern kann. Die Geschwindigkeit des Motors wird in der Regel über Pulsweitenmodulation (PWM) geregelt. Diese Methode ist besonders effizient, da sie die durchschnittliche Spannung, die an den Motor angelegt wird, durch schnelles Ein- und Ausschalten des Stroms reguliert. Auf diese Weise kann die Drehzahl des Motors gesteuert werden, ohne dass Energie durch Widerstände oder andere Verluste dissipiert wird, wie es bei herkömmlichen Spannungsteilern der Fall wäre.

Um die Drehrichtung des Motors zu ändern, wird in der MicroRat-Plattform eine H-Brücke verwendet. Diese Schaltung besteht aus vier Transistoren, die es ermöglichen, den Stromfluss durch den Motor in beide Richtungen umzuleiten. Indem man die richtigen Transistoren an- und ausschaltet, kann die MicroRat vorwärts oder rückwärts fahren.

Abbildung 13: etst

### 2.2.2	Mikrocontroller & DAVE IDE

Das zentrale Steuerelement der MicroRat-Plattform bildet der Mikrocontroller XMC1402-T038X0128 AA von Infineon. Dieser Mikrocontroller basiert auf einem 32-Bit ARM® Cortex®-M0-Prozessorkern und vereint Rechenleistung, Speicher und zahlreiche Peripherieeinheiten in einem kompakten Baustein. Er ist speziell für Embedded-Anwendungen im Bereich Motorsteuerung, Sensoranbindung und allgemeiner Steuerungsaufgaben konzipiert und eignet sich daher ideal für den Einsatz in einer autonomen MikroRat. [Quelle]. Der Mikrocontroller übernimmt im Gesamtsystem zentrale Aufgaben wie die Verarbeitung der Sensordaten, die Ansteuerung der Motoren sowie die Ausführung von Steuer- und Regelalgorithmen. Durch die Vielzahl integrierter Peripherieeinheiten kann die Kommunikation mit der Sensorik sowie die Motorregelung effizient und präzise umgesetzt werden.

Der verwendete Mikrocontroller verfügt über 128 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM, sowie eine Vielzahl integrierter Peripherieeinheiten. Dazu zählen unter anderem:

- Ein CORDIC- und Hardware-Divide-Coprozessor (96 MHz) zur effizienten mathematischen Verarbeitung,

- 8 spezielle 16-Bit-Timer mit Totzeit-Generierung,

- Schnittstellen für Hallsensoren und Encoder,

- ein 12-Kanal-12-Bit-ADC mit parallelem Sampling (2x),

- ein BCCU-Modul zur LED-Helligkeits- und Farbsteuerung,

- zwei USIC-Kanäle, die flexibel als SPI, UART, I²C oder IIS konfiguriert werden können,

- Temperatursensor, Pseudozufallszahlengenerator, RTC, Watchdog und weitere Funktionseinheiten.

Der Betriebsspannungsbereich liegt zwischen 1,8 V und 5,5 V, was eine flexible Integration in verschiedene Schaltungsumgebungen ermöglicht. Der Baustein wird im platzsparenden PG-TSSOP-38-Gehäuse verbaut und ist für den Temperaturbereich von −40 °C bis +105 °C spezifiziert. [Quelle]

Abbildung 14: Blockdiagramm XMC1400 Familie

Für die Entwicklung der Software kommt die DAVE IDE (Digital Application Virtual Engineer) von Infineon zum Einsatz. Diese basiert auf Eclipse und wurde speziell für die XMC-Familie entwickelt. Sie unterstützt durch vorgefertigte, konfigurierbare Softwaremodule – sogenannte DAVE Apps – die schnelle und fehlerarme Initialisierung und Ansteuerung von Peripheriekomponenten wie PWM-Ausgänge, ADCs oder Kommunikationsschnittstellen. So können selbst komplexe Aufgaben wie die Ansteuerung von Motoren oder das Erfassen von Sensordaten weitgehend ohne manuelle Registerprogrammierung umgesetzt werden [Quelle]. Durch die Änderung des BMI-Index des Mikrocontrollers ist es nun möglich, den DAVE-Code über die SWD-Schnittstelle (Serial Wire Debug) zu debuggen und direkt auf den Mikrocontroller zu flashen. Der XMC4500 Debugger IC wird für diese Funktionen eingesetzt. [Quelle]

Abbildung 15: XMC4500 Detachable Debugger

### 2.2.4	Aufbau, Versorgung und Leiterplattendesign

Die Entwicklung des mechanischen Aufbaus, des Akkupacks sowie des PCB-Designs der MicroRat wurde in einem früheren Schritt abgeschlossen und stellt somit nicht den Fokus dieser Arbeit dar. In diesem Abschnitt werden daher die grundlegenden Konzepte dieser Hardwarekomponenten beschrieben, die als Basis für die Softwareentwicklung dienen.

Die MicroRat besteht im Wesentlichen aus einer maßgeschneiderten Leiterplatte, die alle notwendigen Sensoren und Aktoren integriert, sowie einer modularen Plattform, die den Akkupack enthält und die Energieversorgung des Systems sicherstellt.

Die Energieversorgung eines Roboters ist ein entscheidender Bestandteil des Gesamtdesigns. Kurz gesagt, ein Roboter benötigt Energie, um zu funktionieren. Daher muss das Versorgungssystem eine Quelle bereitstellen, die genügend Energie liefert, damit der Roboter über einen bestimmten Zeitraum betrieben werden kann, ohne dass die Batterie aufgeladen oder ersetzt werden muss [Quelle]. Die Mehrheit der mobilen Roboter, einschließlich sämtlicher Micromouses, nutzt zur elektrischen Energieversorgung Akkupacks, da diese eine effiziente und praktische Lösung darstellen. Bei der Wahl der Akkuzellen für das Akkupack gibt es eine Vielzahl von Optionen, die hinsichtlich verschiedener Eigenschaften wie Kapazität, Entladekurve und Größe berücksichtigt werden können. In diesem Fall wurde jedoch bereits eine Entscheidung hinsichtlich der Auswahl der Akkuzellen getroffen, die für diese Arbeit nicht weiter untersucht wird, da sie nicht Bestandteil der Bachelorarbeit ist. Es werden [Name der Akkuzellen] in einer 2S1P-Konfiguration verwendet, mit einer Nennspannung von [Nennspannung in V] und einer Kapazität von [Kapazität in mAh] pro Zelle. Im Folgenden wird eine grobe Berechnung der Laufzeit der MicroRat unter normalen Betriebsbedingungen durchgeführt, basierend auf diesen Werten.

t=Kapazität des Akkupacks (mAh)Stromverbrauch (mA)=3400mAh500mA=6,8h

Daher beträgt die voraussichtliche Laufzeit der MicroRat unter den gegebenen Bedingungen etwa 6,8 Stunden.

Die Leiterplatte der MicroRat wurde so ausgelegt, dass alle für den Betrieb erforderlichen elektronischen Komponenten auf möglichst effizientem Raum integriert sind. Der Mikrocontroller als zentrales Steuerelement befindet sich mittig auf der Platine, während sich die Motoransteuerungen seitlich – jeweils in der Nähe der entsprechenden Antriebseinheiten – befinden. Im unteren Bereich sind die Spannungsregler sowie der Anschluss für das Akkupack angeordnet, wodurch eine klare Trennung zwischen Versorgungs- und Steuerelektronik realisiert wurde. Die Sensorik, bestehend aus Infrarot- und Ultraschallsensoren, ist im vorderen Bereich der Leiterplatte platziert, um eine präzise Erfassung der Umgebung zu ermöglichen.

Die Konzeption und Umsetzung des Leiterplattendesigns erfolgte im Rahmen des vorangegangenen Studienmoduls „Projekt Steuergeräteentwicklung“ und stellt nicht den Gegenstand dieser Bachelorarbeit dar. Eine vertiefte Betrachtung der hardwareseitigen Auslegung ist daher nicht Bestandteil dieser Arbeit.

## 2.2	Labyrinthartige Umgebungen

Labyrinthartige Umgebungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Micromouse-Wettbewerbs und stellen autonome Roboter vor spezifische Herausforderungen. In solchen Umgebungen müssen Roboter ihre Fähigkeit zur selbständigen Navigation und Pfadfindung unter Beweis stellen. In den folgenden Abschnitten wird zunächst erläutert, was im Kontext des Micromouse-Wettbewerbs unter einem „Labyrinth“ zu verstehen ist, bevor auf die damit verbundenen Herausforderungen für die Navigation eingegangen wird.

### 2.2.1	Was versteht man unter einem Labyrinth im Kontext Micromouse?

### 2.2.2	Herausforderungen für Navigation und Pfadfindung

## 2.3	Pfadfindungsalgorithmen

### 2.3.1	Kurzer Überblick: Was ist Pfadfindung? Warum ist sie wichtig?

### 2.3.2	Klassische Algorithmen

Flood Fill (häufig in Micromouse verwendet)

A* (A-Stern)

Dijkstra

Depth-First / Breadth-First Search

# 3	Anforderungsanalyse

Um eine fundierte Lösung für die Zielsetzung dieser Bachelorarbeit zu entwickeln, ist es erforderlich, die relevanten Prozesse und Anforderungen der Zielgruppe – Studierende im fünften Semester des Bachelorstudiengangs Elektromobilität – zu analysieren. Diese verfügen in der Regel bereits über grundlegende Kenntnisse im Bereich eingebetteter Systeme sowie in der Programmierung in C, jedoch meist über begrenzte Erfahrung mit der Entwicklung von Algorithmen für autonome Systeme. Daher ist es entscheidend, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu berücksichtigen, um eine geeignete, praxisnahe Lernumgebung zu schaffen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Evaluierung der eingesetzten Softwaretools, insbesondere des DAVE IDE, das für die Entwicklung der MicroRat-Plattform verwendet wird. Die Auswahl und Handhabung dieser Werkzeuge haben wesentlichen Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit und den didaktischen Nutzen des Systems. Auf Basis dieser Analyse wird der Umfang der Arbeit definiert und die konkreten Ziele des Projekts – insbesondere hinsichtlich der für die Studierenden relevanten Funktionen – klar abgesteckt. Ziel ist es, eine modular aufgebaute und technisch ausgereifte Software-Basis zu entwickeln, die es ermöglicht, eigene Algorithmen auf Grundlage definierter Schnittstellen effizient zu implementieren und zu verstehen.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte System soll künftig im Modul Autonomes Fahren und intelligente Sensoren als praxisorientierte Lernplattform eingesetzt werden.

## 3.1	Aktuelle Kenntnisse der Studierenden in der Zielgruppe

Dieser Abschnitt beleuchtet die Ausgangslage der Studierenden, für die die MicroRat-Software als Lernplattform konzipiert ist. Ziel ist es, das vorhandene Vorwissen sowie die typischen Berührungspunkte der Zielgruppe mit eingebetteten Systemen und autonomer Navigation zu analysieren. Daraus werden konkrete Anforderungen an die Software abgeleitet. Diese Analyse bildet die Grundlage für ein didaktisch geeignetes und technisch zugängliches Softwaredesign, das durch klare Modulstruktur und definierte Schnittstellen die verständliche Implementierung und Weiterentwicklung eigener Algorithmen ermöglicht.

### 3.1.1	Erforderliche Vorkenntnisse für die MicroRat-Entwicklung

Für die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben rund um die MicroRat sollten die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Programmierung, insbesondere in der Programmiersprache C, sowie im Umgang mit eingebetteten Systemen und Elektrotechnik besitzen. Die Studierenden werden in mehreren Modulen im Studienverlauf auf diese Themen vorbereitet.

Im 2. Semester wird den Studierenden die Programmiersprache C vermittelt, die die Grundlage für die Programmierung in der DAVE IDE darstellt – einer zentralen Entwicklungsumgebung für die MicroRat-Entwicklung. Im Rahmen des Moduls Mikrocomputertechnik lernen die Studierenden die grundlegenden Bausteine eingebetteter Systeme kennen, wie etwa Timer, Interrupts und Peripheriegeräte. Diese theoretischen Grundlagen sind wichtig, um ein tiefes Verständnis für die Steuerung von Mikrocontrollern und deren Interaktion mit Hardwarekomponenten zu entwickeln.

Im 3. Semester haben Sie nun grundlegende theoretische Kenntnisse aus dem 2. Semester verinnerlicht und sind in der Lage, einfache C-Programme zu schreiben und mit Mikrocontrollern zu arbeiten. Allerdings erfordert die Anwendung dieses Wissens auf reale Systeme – insbesondere bei der Arbeit mit Sensoren und Aktuatoren sowie bei der Nutzung der DAVE IDE – oft noch zusätzliche Unterstützung. Fehlerbehebung und Debugging von realer Hardware sind häufige Herausforderungen, mit denen die Studierenden konfrontiert werden.

Im 4. Semester wird das Fach Embedded Systems eingeführt, das eine praxisnahe Auseinandersetzung mit der Entwicklung eingebetteter Systeme bietet. Die Studierenden erwerben nicht nur theoretische Grundlagen, sondern sammeln durch projektbasierte Programmierung auch erste praktische Erfahrungen im Umgang mit Mikrocontrollern, Sensorik und Aktuatorsteuerung. Damit bildet dieses Modul den entscheidenden Vorbereitungsschritt für die weiterführende Anwendung im 5. Semester, in dem die MicroRat-Plattform im Rahmen des Moduls Autonomes Fahren und intelligente Sensoren als Lern- und Entwicklungsumgebung eingesetzt wird.

Trotz der praktischen Erfahrungen mit der DAVE IDE und Mikrocontrollern im Modul Embedded Systems haben viele Studierende noch Schwierigkeiten, theoretische Konzepte und Prinzipien in die Praxis eines eingebetteten Systems zu überführen. Besonders die Umsetzung von theoretischen Modellen und Algorithmen sowie deren Integration in die Steuerung von Sensoren und Aktuatoren stellt eine große Herausforderung dar. Die modulare Softwarearchitektur der MicroRat wurde entwickelt, um diesen Übergang von Theorie zu Praxis zu erleichtern. Durch eine klar strukturierte und flexibel erweiterbare Plattform können Studierende ihre theoretischen Kenntnisse auf einer soliden Grundlage anwenden, Algorithmen effizient implementieren und die Funktionsweise des gesamten Systems nachvollziehen.

Erwartungen und Bedürfnisse der Studierenden

Aus der Perspektive der Studierenden lassen sich folgende Erwartungen und Bedürfnisse ableiten, die bei der Gestaltung der Lernumgebung berücksichtigt werden sollten:

- Ein niedriger Einstiegspunkt, der den Zusammenhang zwischen Software und Hardware verständlich erklärt und es den Studierenden ermöglicht, schnell sichtbare Ergebnisse (z. B. Bewegungen der MicroRat) zu erzielen.

- Schnelle Erfolgserlebnisse, die durch einfache, gut strukturierte Aufgaben und direkte Rückmeldungen motivieren.

- Reduzierte technische Hürden, etwa bei der Konfiguration der Entwicklungsumgebung und der Fehlerbehebung.

- Kommentierter Beispielcode und strukturierte Projektvorlagen, die eine Orientierung bieten und den Einstieg erleichtern.

### 3.1.2 Verwendete Softwaretools und Entwicklungsumgebung

Die DAVE IDE stellt das zentrale Entwicklungswerkzeug zur Programmierung und Konfiguration der MicroRat dar. Sie bietet eine integrierte Umgebung zum Schreiben, Kompilieren und Debuggen von eingebettetem Code sowie zur Konfiguration von Peripheriekomponenten. Für die Zielgruppe ist es besonders wichtig, dass die Entwicklungsumgebung eine intuitive Bedienung ermöglicht und typische Aufgaben (wie beispielsweise das Einlesen von Sensorwerten oder das Ansteuern von Motoren) mit möglichst geringem technischem Aufwand umsetzbar sind. Die erste Berührung mit der DAVE IDE erfolgt im regulären Studienverlauf typischerweise im vierten Semester, wodurch das Projekt nicht nur an vorhandene Kenntnisse anknüpft, sondern gleichzeitig einen praxisnahen Einstieg in deren Anwendung bietet. Dabei knüpft die Verwendung der DAVE IDE an die im dritten Semester gelernten Konzepte und Techniken an. Beispielsweise werden Timer oder Interrupts, die Studierende in vorherigen Kursen erlernt haben, nun als Apps in der DAVE IDE eingesetzt. Diese Komponenten, die bereits als theoretische Konzepte bekannt sind, finden hier eine praktische Anwendung und ermöglichen eine direkte Umsetzung im MicroRat-Projekt. Da die DAVE IDE den primären Zugang zur Funktionalität der MicroRat darstellt, hat sie großen Einfluss auf die Benutzererfahrung und somit auf die Anforderungen an das Gesamtsystem. Entsprechend sollte das Projekt auf eine klar strukturierte Projektvorlage, einfache Dokumentation und leicht nachvollziehbare Schnittstellen zwischen Hard- und Software abzielen.

Ein typischer Workflow an der MicroRat eines Studierenden wird mit Hilfe des folgenden UML-Diagramms erläutert.

## 3.2	Systemumfang

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird ein autonomer Micromouse-Roboter auf Basis der bestehenden MicroRat-Plattform eingesetzt, um die Entwicklung und Implementierung eines effizienten Pfadfindungsalgorithmus für labyrinthartige Umgebungen zu realisieren. Neben der Algorithmik werden ausgewählte Aspekte der Sensorik, der Aktorik und der Embedded-Software behandelt, die für die Navigation im Labyrinth erforderlich sind.

Im Umfang dieser Arbeit enthalten sind:

- die Entwicklung eines lauffähigen Micromouse-Systems basierend auf der bestehenden MicroRat-Plattform zur Durchführung von Navigationsexperimenten

- die Anbindung und einfache Konfiguration grundlegender Sensorik (z. B. zur Hinderniserkennung)

- eine einfache Bewegungssteuerung (z. B. lineares Vorwärtsfahren, Drehung, Stoppen)

- die Implementierung grundlegender Navigationslogik (z. B. Wandverfolgung oder simpler Maze-Solver)

- die Bereitstellung einer strukturierten DAVE IDE-Projektvorlage mit Beispielcode und Dokumentation

- die Bereitstellung eines Git-Repositories mit allen relevanten Ressourcen für Studierende

Nicht im Umfang dieser Arbeit enthalten sind:

- die Optimierung der MicroRat für Wettbewerbe (z. B. Maze-Solving-Geschwindigkeit, Hardware-Miniaturisierung)

- die Lösung komplexer Navigations- oder Mappingprobleme (z. B. SLAM, KI-gestützte Planung)

- Die Erstellung weiterer Funktionalitäten neben der vorgesehenen Labyrinthnavigation

- Die Entwicklung eines vollständigen didaktischen Konzepts für Lehrveranstaltungen

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, eine hochleistungsfähige Wettbewerbs-Micromouse-Software zu entwickeln, sondern eine zugängliche Softwareplattform zu schaffen, die den Studierenden einen einfachen Einstieg in die Algorithmus Programmierung im Bereich autonomes Fahren und intelligente Sensoren ermöglicht, ohne dass sie sich tief in DAVE oder die Hardware einarbeiten müssen. Die Software ist modular aufgebaut und lässt sich leicht erweitern, sodass die Studierenden eigene Funktionen integrieren und mit verschiedenen Algorithmen experimentieren können.

3.3	Akteure und Anwendungsfälle

Auf Basis der zuvor beschriebenen Zielgruppe und des geplanten Funktionsumfangs lässt sich festlegen, welche Akteure mit dem System interagieren und welche konkreten Anwendungsfälle (Use Cases) sich daraus ergeben. Die folgenden Akteure wurden identifiziert:

### 3.3.1	Studierende

Die Studierenden sind die primären Nutzer der MicroRat. Sie sollen durch praktische Aufgaben grundlegende Erfahrungen in der Programmierung eingebetteter Systeme sammeln.

Anwendungsfälle:

- Die Studierenden öffnen die DAVE IDE und laden das MicroRat-Projekt. Sie kompilieren den Code und übertragen ihn auf das MicroRat.

- Die Studierenden finden eine klare Softwarearchitektur vor, die ein Verständnis dafür bietet, wie das MicroRat-System funktioniert.

- Die Studierenden sind in der Lage, anhand vorhandener Basisfunktionen, basierend auf ihrem Wissen über Algorithmen, einen eigenen Algorithmus zu programmieren.

- Die Studierenden sind in der Lage, neue Basisfunktionen zu integrieren oder bestehende zu ändern, um neue Funktionalitäten für die MicroRat zu erstellen.

### 3.3.2	Entwicklungsumgebung DAVE DIE (Systemkomponente)

Die DAVE IDE dient als Werkzeug zur Programmierung und Konfiguration der MicroRat. Sie wird von den Studierenden verwendet, um Software zu erstellen, zu testen und zu debuggen. Sie stellt die notwendige Schnittstelle zwischen den Entwicklern (Studierenden) und der Hardware zur Verfügung.

Systeminteraktionen:

- Projektmanagement und Kompilierung: Die DAVE IDE ermöglicht das Öffnen, Bearbeiten und Kompilieren von Projekten, um den Code vor der Übertragung auf das MicroRat zu validieren.

- Software-Übertragung (Flashen): Nach der Kompilierung wird die Software einfach auf das MicroRat übertragen.

- Debugging: Die IDE bietet Werkzeuge zur Fehleranalyse und Debugging.

## 3.4	User Stories

Die folgenden User Stories beschreiben zentrale Erwartungen und Bedürfnisse der Studierenden im Umgang mit der MicroRat. Sie bilden die Grundlage zur Ableitung konkreter Anforderungen an das System und orientieren sich sowohl an typischen Lern- als auch an Nutzungsszenarien während des Semesters sowie im Rahmen von Demonstrationen. Die User Stories ergeben sich aus den zuvor definierten Use Cases und konkretisieren diese aus der Perspektive der Zielgruppe.

US#1	Als Studierender möchte ich die MicroRat mit wenig Aufwand betriebsbereit machen können, damit ich schnell mit dem praktischen Teil beginnen kann.

US#2	Als Studierender möchte ich die Softwarearchitektur der MicroRat verstehen, um zu sehen, wie die Software mit der Hardware interagiert und die Funktionalitäten wie Sensoren und Motoren steuert.

US#3	Als Studierender möchte ich mit Hilfe von Basisfunktionen eigene Algorithmen programmieren können, um zu lernen, wie Algorithmen in eingebettete Systeme implementiert werden.

US#4	Als Studierender möchte ich in der Lage sein, neue Basisfunktionen zu integrieren oder bestehende zu ändern, damit ich die MicroRat nach meinen eigenen Bedürfnissen anpassen und erweitern kann.

US#5	Als Studierender möchte ich eine klare Struktur und Kommentare im Code finden, die mir beim Verstehen der Softwarearchitektur helfen und die Implementierung eigener Funktionen erleichtern.

US#6	Als Studierender möchte ich verstehen, wie ich Sensoren und Motoren ansteuere, damit ich das Verhalten der MicroRat gezielt beeinflussen kann.

US#7	Als Studierender möchte ich Zugriff auf verständliche Dokumentation und Beispiele haben, um mich bei Problemen selbstständig orientieren zu können.

US#8	Als Studierender möchte ich auf einfache Beispielprojekte zugreifen können, die mir den Einstieg in die Programmierung der MicroRat erleichtern, damit ich sofort praktische Erfahrungen sammeln kann.

US#9	Als Studierender möchte ich kleine Anpassungen am Code vornehmen können, um unterschiedliche Szenarien mit der MicroRat auszuprobieren.

US#10	Als Studierender möchte ich verschiedene Navigationsszenarien ausprobieren können, um mein Verständnis für autonome Navigation zu vertiefen und anzuwenden.

US#11	Als Studierender möchte ich während der Vorführung einfache Statusinformationen der MicroRat erkennen können, um im Zweifelsfall reagieren oder erklären zu können, was gerade passiert.

US#12	Als Studierender möchte ich die MicroRat im Notfall sofort stoppen können, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

## 3.5	Funktionale Anforderungen

Diese funktionalen Anforderungen werden aus den zuvor definierten User Stories abgeleitet und dienen als Grundlage für die anschließende Verifikation und Validierung der implementierten Funktionen.

Systemfunktionen

FA#1	Die MicroRat ermöglicht das Flashen einer Demosoftware über eine standardisierte Schnittstelle.

Begründung: Ein schneller Softwarewechsel erleichtert das Testen und die Weiterentwicklung. US#1, US#8

FA#2	Die MicroRat muss in der Lage sein, zwischen verschiedenen Navigationsstrategien wie Wandverfolgung und Labyrinth Navigation auszuwählen.

Begründung: Studierende sollen verschiedene Navigationskonzepte ausprobieren können. US#10

FA#3	Die Demosoftware läuft in der vorgesehenen Testumgebung stabil und ohne Fehlverhalten.
Begründung: Eine verlässliche Umgebung ist notwendig für das sichere Testen eigener Algorithmen. US#1, US#8

FA#4	Die MicroRat muss nach dem Einschalten zunächst auf die Betätigung des "ON"-Knopfes warten, und erst nach 5 Sekunden Wartezeit mit der Bewegung beginnen.

Begründung: Diese Verzögerung ermöglicht dem Benutzer, sich auf den Start vorzubereiten. US#1

FA#5	Die MicroRat muss in der Lage sein, eine einfache "Not-Aus"-Funktion zu unterstützen, die im Fall eines unerwarteten Fehlers oder einer Gefahr die Micromouse sofort stoppt.

Begründung: Die Funktion schützt Benutzer und Hardware im Fehlerfall. US#13

FA#6	Die MicroRat muss beim Einschalten eine Selbstdiagnose durchführen, um die Funktionsfähigkeit von Sensoren zu überprüfen.

Begründung: Frühzeitige Fehlererkennung erleichtert das Debugging. US#11, US#12

Hardwarezugriffe

FA#7	Die MicroRat muss in der Lage sein, Sensorwerte des Ultraschallsensors auszulesen.
Begründung: Ohne diese Fähigkeit kann die Micromouse nicht auf Vorderwände oder Sackgassen reagieren und ihre Navigation durchführen. US#6

FA#8	Die MicroRat muss in der Lage sein, Encoder-Impulse auszulesen.
Begründung: Diese Fähigkeit ist notwendig, damit die Studierenden einfache Bewegungsbefehle programmieren und testen können. US#6

FA#9	Die MicroRat muss in der Lage sein, PWM-Signale zur Steuerung von Motoren auszugeben.

Begründung: Eine differenzierte Geschwindigkeitsregelung ist essenziell für kontrollierte Bewegungen. US#6

FA#10 Die MicroRat muss in der Lage sein, Sensorwerte der Infrarotsensoren auszulesen.    Begründung: Die IR-Sensoren dienen zur Wandverfolgung und ermöglichen die Erkennung von Seitenwänden. US#6

FA#11	Die MicroRat muss eine UART-Schnittstelle zur Verfügung stellen, die es ermöglicht, während des Betriebs Sensorwerte auszugeben.

Begründung: Eine serielle Ausgabe vereinfacht das Debugging und das Verständnis von Systemzuständen. US#6

Softwarearchitektur

FA#12	Die Softwarearchitektur muss in klar getrennte Module gegliedert sein, sodass einzelne Komponenten unabhängig voneinander geändert oder erweitert werden können.

Begründung: Eine modulare Struktur unterstützt die Erweiterbarkeit und fördert das Verständnis der Systemlogik. US#2

FA#13	Die Softwarearchitektur muss eine einfache Beispielanwendung als didaktischen Einstieg besitzen.

Begründung: Ein konkretes Beispiel erleichtert Einsteigern den Zugang zur Programmierung der MicroRat. US#8

FA#14	Die Softwarearchitektur muss eine klare Trennung zwischen der Hardwareabstraktion und der Anwendungslogik gewährleisten.

Begründung: Dadurch wird der Fokus mehr auf die Algorithmus Programmierung gesetzt. US#2

Navigation

FA#15	Die MicroRat muss in der Lage sein, mindestens 1m in einer geraden Linie ohne seitliches Abweichen zu fahren, wenn der Vorwärtsbefehl erteilt wird.
Begründung: Die MicroRat in der Lage sein, sich auf einer geraden Linie zu bewegen und dabei Kollisionen mit den Seitenwänden zu vermeiden. US#9, US#10

FA#16	Die MicroRat muss in der Lage sein, einen festen Winkel von 90° zu drehen mit einer Toleranz von +/-5°, wenn der Drehbefehl gegeben wird (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn).
Begründung: Das Drehen ist eine grundlegende Bewegung, die für die Navigation und das Testen von Programmlogiken in praktischen Szenarien erforderlich ist. US#9, US#10

FA#17	Die MicroRat muss innerhalb von 100ms nach dem Stoppen-Befehl vollständig zum Stillstand kommen.
Begründung: Ein schneller und zuverlässiger Stopp ist erforderlich, um die Sicherheit des Roboters während der Ausführung von Bewegungsbefehlen zu gewährleisten und die Kontrolle über die MicroRat zu ermöglichen. US#9, US#10, US#13

FA#18	Die MicroRat muss in der Lage sein, einen festen Winkel von 180° zu drehen mit einer Toleranz von +/-5°, wenn der Drehbefehl gegeben wird (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn).
Begründung: Diese Funktion ist erforderlich, um der Micromouse die Fähigkeit zu geben, sich in engen Umgebungen, wie z. B. in Labyrinthen, selbstständig zu befreien. US#9, US#10

FA#19	Die MicroRat muss in der Lage sein, autonome Verhaltensweisen wie Wandverfolgung und Labyrinth Navigation in einem Labyrinth auszuführen, dessen Gänge mindestens 25 cm breit sind und Wände senkrecht (90° ±5°) zueinanderstehen.
Begründung: Diese Anforderungen sind notwendig, um den Studierenden die Umsetzung autonomer Navigationsalgorithmen zu ermöglichen. US#9, US#10

FA#20	Die MicroRat muss bei fehlender Wandsensor-Erkennung nach 3 Sekunden in einen Freilaufmodus wechseln und zum Halten kommen.
Begründung: Fehlererkennung und eine einfache Möglichkeit zur Fehlerbehebung sind notwendig, um eine effiziente Nutzung der Micromouse und schnelles Debugging zu ermöglichen. US#13

FA#21 	Die MicroRat muss in der Lage sein, Sackgassen zu erkennen und daraufhin ihre Richtung zu ändern.

Begründung: Diese Fähigkeit ist notwendig, damit die MicroRat nicht in einem Labyrinth stecken bleibt und weiterhin autonom navigieren kann. Ohne diese Funktion würde die MicroRat in einem Dead-End feststecken, was die Durchführung von Labyrinth-Navigationsalgorithmen unmöglich machen würde. US#9, US#10

FA#22 	Die MicroRat muss in der Lage sein, geradeaus zu fahren, bis eine mögliche Abzweigung erkannt wird, um dann zum Halten zu kommen.dddddddddddddddddddddddddddddddd
Begründung: Diese Fähigkeit ermöglicht es der MicroRat, effizient durch gerade Streckenabschnitte zu navigieren und erst bei relevanten Kreuzungen oder Abzweigungen Entscheidungen zu treffen. Dies reduziert unnötige Richtungsänderungen und verbessert die Gesamteffizienz des Navigationsalgorithmus. US#9, US#10

FA#23	Die MicroRat muss bei einer erkannten Kreuzung entscheiden können, ob ein Richtungswechsel notwendig ist.dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Begründung: An Kreuzungen ist eine Entscheidungslogik erforderlich, um abhängig vom gewählten Algorithmus (z. B. Left-Hand-Rule, Flood-Fill) die passende Richtung zu wählen. Diese Funktion ist zentral für die erfolgreiche Navigation im Labyrinth. US#9, US#10

FA#24	Die MicroRat muss in der Lage sein, bereits besuchte Pfade zu erkennen und zu vermeiden, wenn dies durch die gewählte Strategie vorgesehen ist.
Begründung: Das Erkennen von bereits befahrenen Wegen ermöglicht effizientere Pfadsuche und ist bei  Flood-Fill Algorithmus notwendig. US#9, US#10

FA#25	Die MicroRat muss in der Lage sein, den Zustand des internen Labyrinthmodells über die serielle UART-Schnittstelle auszugeben.ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Begründung: Um den Pfadfindungsalgorithmus zu überprüfen und zu debuggen, muss das aktuelle Verständnis des Labyrinths von außen einsehbar sein. US#11

## 3.6	Nicht-funktionale Anforderungen

Es ergeben sich folgende nicht-funktionale Anforderungen aus den User Stories:

NFA#1	Die Bedienung der MicroRat soll intuitiv und ohne umfangreiche Konfiguration möglich sein.

Begründung: Die Zielgruppe besteht aus Einsteiger, daher ist eine niedrige Einstiegshürde essenziell. US#1

NFA#2	Der Code, die Projektstruktur und die Hardwareanschlüsse sollen sauber dokumentiert und für Einsteiger verständlich kommentiert sein.

Begründung: Erleichtert selbstständiges Arbeiten, Verständnis und Fehlersuche für Studierende. US#5, US#7

NFA#3	Die MicroRat soll klein, leicht und einfach transportierbar sein, damit sie problemlos mitgenommen werden kann.

Begründung: Erhöht den praktischen Nutzen im Hochschulkontext.

NFA#4	Die MicroRat soll mindestens 30 Minuten autonom laufen können, ohne neu geladen zu werden.

Begründung: Die Laufzeit soll für Präsentationen und längere Tests ausreichen, ohne ständiges Nachladen.

# 4	Entwurf

# 5	Entwicklung

# 6	Validierung

# 7	Fazit

# Fachliteratur

[1]	Yadav, S.; Verma, K. K.; Mahanta, S.: The Maze Problem Solved by Micro mouse. In: International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Jg. 1, H. 4, S. 157–161, April 2012.

[2]	Kibler, S. G.; Hauer, A. E.; Giessel, D. S.; Malveaux, C. S.; Raskovic, D.: IEEE Micromouse for Mechatronics Research and Education. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Mechatronics, 13.–15. April 2011, Istanbul, Türkei, S. 887–892.

[3]	Weaver, P., & Polosa, C. (2006). Autonomous Mobile Robots. Verlag. Seiten 2-3.

[4]	Adarsh, S.; Kaleemuddin, M.; Bose, D.; Ramachandran, K. I.: Performance comparison of Infrared and Ultrasonic sensors for obstacles of different materials in vehicle/robot navigation applications. In: ConAMMA-2016 IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Jg. 149, S. 012141, 2016. S. 1-20.

[5]	Mohammad, T.: Using Ultrasonic and Infrared Sensors for Distance Measurement. In: World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 3, 2009, S. 273-279.

[6]	Sharp Corporation. (2012). GP2Y0A51SK0F: Infrared Distance Measuring Sensor [Datenblatt]. Abgerufen von https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a51sk_e.pdf

[7]	Holdsworth, B., & Woods, R. C. (2002). Digital logic design (4. Aufl.). Pearson Education., S. 234-240

[8]	Nehmzow, Ulrich, Mobile Robotics: A Practical Introduction, Second Edition (2002). S.41-50

[9]	Hering, E. und Berndt, H. (1967). Elektrische Maschinen. Erster Band: Allgemeine Berechnungselemente, Die Gleichstrommaschinen. 2. Aufl. Berlin: Springer-Verlag.

# Onlineverzeichnis

[1]	Birmingham City University: The History of Micromouse. Online verfügbar unter: https://www.bcu.ac.uk/news-events/engineering/micromouse/history [Zugriff am 12.04.2025].

[2]	UK Micromouse and Robotics Society: Micromouse. Online verfügbar unter: https://ukmars.org/contests/micromouse/ [Zugriff am 12.04.2025].

[3]	F. N. Schweizer, Schallgeschwindigkeit, Online verfügbar unter: https://www.schweizer-fn.de/stoff/akustik/schallgeschwindigkeit.php. [Zugriff am: 13. Apr. 2025].

[4]	Robolab TU Dresden: Odometrie, Technische Universität Dresden, Online verfügbar unter: https://robolab.inf.tu-dresden.de/spring/task/odometry/ [Zugriff am: 13.04.2025].

[5]	Renishaw, Introduction to encoder systems, Online verfügbar unter: https://www.renishaw.com/en/introduction-to-encoder-systems--47256?srsltid=AfmBOorKpYM2W9gGxPEuLJuSPOCiyLbGXS8Ye_0ULkLx0xC3B_Q90jZJ. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

[6]	Dynapar, Quadrature Encoder Basics, Online verfügbar unter: https://www.dynapar.com/technology/encoder_basics/quadrature_encoder/. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

[7]	Quantum Devices Inc., Incremental Encoder Basics, Online verfügbar unter: https://www.quantumdev.com/resource-library/incremental-encoder-basics/. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

[8]	VEX Robotics, Selecting a VEX IQ Drivetrain, Online verfügbar unter: https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035591572-Selecting-a-VEX-IQ-Drivetrain. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: „Moonlight Flash“ – Micromouse, 1979	7

Abbildung 2: „赤い彗星 (Red Comet)“ – 1. Platz, All Japan Classic Micromouse Contest 2017, von Utsunomiya-san	8

Abbildung 3: Blockdiagramm einer Micromouse Allgemein	8

Abbildung 4: Infrarotsensor GP2Y0A51SK0F	9

Abbildung 5: Spannung in Relation zur Distanz des Sharp GP2Y0A51SK0F Infrarotsensors	10

Abbildung 6: Schaltplan GP2Y0A51SK0F	11

Abbildung 7: Ultraschallsensor HC-SR04	11

Abbildung 8: Funktionsweise HC-SR04	12

Abbildung 9: Timing Diagramm HC-SR04	12

Abbildung 10: Encoder Paar in MicroRat	13

Abbildung 11: Ausgänge A und B des magnetischen Encoders bei 6V Motorspannung	14