Entwicklung und Implementierung eines effizienten Pfadfindungsalgorithmus für autonome Micromouse-Roboter in labyrinthartigen Umgebungen

Zwölfwöchige Abschlussarbeit im Rahmen der Prüfung

im Bachelorstudiengang Elektromobilität

an der Berliner Hochschule für Technik

vorgelegt am: 31.06.2025

von: Marcus Stake Alvarado

Matrikelnummer: 929605

- Betreuer: Prof. Dipl.-Ing. Koshan Mahdi

- Betreuer: Prof. Dr. Ing. Sven Graupnerd.

Berliner Hochschule für Technik

Vorwort

Diese Arbeit wäre ohne die Unterstützung...

Diese Arbeit verwendet das generische Maskulinum, um die Lesbarkeit zu erhalten. Es sind dabei ausdrücklich alle Geschlechteridentitäten mitgemeint.

Inhaltsverzeichnis

Akronyme	5

Glossar	5

Abstract	6

1	Einleitung	6

1.1	Motivation	6

1.2	Problemstellung	6

1.3	Zielsetzung	6

1.4	Vorgehensweise	6

2	Grundlagen	7

2.1	Micromouse-Plattform	7

2.1.1	Geschichte der Micromouse-Wettbewerbe	8

2.2	Aufbau der MicroRat Plattform	9

2.2.1	Sensorik	10

2.2.2	Motorenansteuerung	16

2.2.2	Mikrocontroller und DAVE IDE	18

2.2.4	Versorgung und PCB	20

2.2	Labyrinthumgebungen	22

2.2.1	Struktur und Definition	22

2.2.2	Herausforderungen für Navigation	23

2.3	Pfadfindungsalgorithmen	24

2.3.1	Motivation und Relevanz	24

2.3.2	Klassische Algorithmen	25

3	Anforderungsanalyse	27

3.1	Aktuelle Kenntnisse der Studierenden in der Zielgruppe	27

3.1.1	Erforderliche Vorkenntnisse für die MicroRat-Entwicklung	28

3.1.2 Verwendete Softwaretools und Entwicklungsumgebung	29

3.2	Systemumfang	30

3.3	Akteure und Anwendungsfälle	31

3.3.1	Studierende	31

3.3.2	Entwicklungsumgebung DAVE DIE (Systemkomponente)	32

3.4	User Stories	33

3.5	Funktionale Anforderungen	34

3.6	Nicht-funktionale Anforderungen	36

4	Softwareentwurf	37

4.1	Architekturprinzipien	37

4.2	Zustandsmodell	39

4.3	Bewegungslogik	40

4.4	Sensorik-Entwurf	41

4.5	Maze-Datenstruktur	41

4.6	Entwurf der Algorithmen	42

4.6.1	Wallfollower-Strategie	43

4.6.2	Flood-Fill-Algorithmus	44

4.7	Schnittstellenübersicht	45

4.8	Debuggingkonzept	45

5	Entwicklung	46

5.1	Software-Umgebung und Werkzeuge	46

5.2	Umsetzung der Architektur	47

5.3	Bewegungssteuerung	47

5.4	Sensorik	50

5.5	Labyrinthkartierung und -verwaltung	52

5.6	Implementierung der Pfadfindungsalgorithmen	55

5.6.1	Wallfollower-Code	55

5.6.2	Flood-Fill-Code	55

5.7	Implementierung MazeVisualiser	55

6	Validierung	55

6.1	Verifizierung der Anforderungen	55

6.1.1	55

6.1.2	55

6.2	Testumgebung und Testmethodik	55

6.3	Vergleich der Algorithmen	55

7	Fazit und Ausblick	55

7.1	Zusammenfassung der Arbeit	55

7.2	Ausblick und mögliche Erweiterungen	55

Fachliteratur	55

Onlineverzeichnis	56

Abbildungsverzeichnis	57

# Akronyme

| C | Programmiersprache C |
| --- | --- |
| DAVE IDE | Development and Application Virtual Environment Integrated Development Environment |
| IR | Infrarot – ein Sensor, der zur Erkennung von Wänden und Hindernissen in der Nähe verwendet wird |
| Micromouse | Ein autonomer Roboter, der Labyrinthe selbstständig navigiert und deren Lösung findet |
| MicroRat | Bezeichnet das Projekt, das auf der Micromouse-Hardware basiert und speziell für den Einstieg in Embedded Systems und autonome Systeme konzipiert wurde. |
| PWM | Pulse Width Modulation - Ein Verfahren zur Erzeugung analog wirkender Spannungswerte durch digitale Signale, das unter anderem zur Geschwindigkeitsregelung von Motoren eingesetzt wird. |
| SLAM | Simultaneous Localization and Mapping (Simultane Lokalisierung und Kartierung) |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – eine serielle Schnittstelle zur Kommunikation zwischen der MicroRat und externen Geräten |
| UML | Unified Modeling Language |
| US | Ultraschall – ein Sensor, der zur Messung von Abständen zu Hindernissen verwendet wird, insbesondere für die Frontnavigation der MicroRat. |

# Glossar

| Autonome Systeme | Systeme, die ohne menschliche Eingriffe Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen können |
| --- | --- |
| Eingebettete Systeme | Spezialisierte Computer, die in Geräten eingebaut sind, um bestimmte Funktionen auszuführen |
| Sensorik | Technik und Geräte, die physikalische Größen wie Temperatur, Abstand oder Bewegung messen |
| Aktuatorik | Technik und Geräte, die auf Basis von Sensorinformationen eine physikalische Bewegung oder Änderung hervorrufen |
| Mikrocontroller | Ein kleiner Computer auf einem einzigen Chip, der in eingebetteten Systemen verwendet wird |
| Timer/Interrupts | Mechanismen in Mikrocontrollern, die bestimmte Aktionen basierend auf Zeit oder Ereignissen auslösen |
| Wandverfolgung | Eine Navigationsstrategie für Roboter, bei der der Roboter kontinuierlich eine Wand entlang fährt, um sich zu orientieren |
| Maze-Solver | Ein Algorithmus oder eine Methode, die dazu verwendet wird, ein Labyrinth zu lösen |
| Git-Repository | Ein Speicherort für den Quellcode, der Versionierung und Zusammenarbeit ermöglicht. |
| Modularität | Der Aufbau eines Systems, bei dem einzelne Komponenten unabhängig voneinander entwickelt und ersetzt werden können. |

# Abstract

# 1	Einleitung

Am Ende eher verfassen!

## 1.1	Motivation

## 1.2	Problemstellung

## 1.3	Zielsetzung

## 1.4	Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit wird in mehrere Kapitel unterteilt:

Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Problemstellung, die Zielsetzung und die Motivation der Arbeit ein. Es erläutert den Kontext und die Relevanz des Projekts sowie die Vorgehensweise vor.

Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen und relevanten Konzepte erläutert, die für das Verständnis der Arbeit erforderlich sind.

Kapitel 3: Anforderungsanalyse
In diesem Kapitel wird die Zielgruppe des Projekts analysiert, für die die Software entwickelt wurde. Auf Grundlage dieser Zielgruppenanalyse werden die spezifischen Anforderungen an die zu entwickelnde Software abgeleitet und formuliert.

Kapitel 4: Entwurf der Softwarearchitektur
In diesem Kapitel wird der Entwurf des Pfadfindungsalgorithmus für den autonomen Micromouse-Roboter, die Softwarearchitektur sowie die Struktur der labyrinthartigen Umgebung beschrieben.

Kapitel 5: Implementierung
In diesem Kapitel wird die Implementierung der entwickelten Software detailliert beschrieben. Es wird auf die Struktur des Projekts eingegangen, die wesentlichen Schritte der Code-Entwicklung erläutert.

Kapitel 6: Validierung und Evaluation
In diesem Kapitel wird die Umsetzung der im Kapitel 3 festgelegten Anforderungen überprüft. Die tatsächliche Realisierung wird mit den definierten Anforderungen abgeglichen und hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit sowie Effektivität evaluiert.

Kapitel 7: Fazit und Ausblick
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die Zielerreichung reflektiert. Zudem werden mögliche Perspektiven für zukünftige Entwicklungen und Optimierungen des entwickelten Systems aufgezeigt.

# 2	Grundlagen

## 2.1	Micromouse-Plattform

Ein Micromouse ist ein autonomer, selbstständiger Roboter, der entwickelt wird, um das Zentrum eines Labyrinths in der kürzest möglichen Zeit zu erreichen. Der Roboter besteht typischerweise aus drei Hauptsystemen: dem Antriebssystem, einem Array von Sensoren und dem Steuerungssystem. Diese Systeme arbeiten zusammen, um dem Roboter zu ermöglichen, das Labyrinth zu erkunden, Wände zu erkennen und die optimale Route zu finden. Die grundlegenden Komponenten umfassen Motoren für den Antrieb, Steuermechanismen für das Drehen und Lenken, Sensoren zur Erkennung von Labyrinthwänden sowie eine Steuerlogik, die die Bewegungen überwacht und die Navigation im Labyrinth ermöglicht. Darüber hinaus ist der Micromouse mit Batterien ausgestattet, die die notwendige Energie für seine Operationen liefern. Es vereint interdisziplinäre ingenieurwissenschaftliche Aspekte, darunter Elektronik, Mechanik, Steuerungstechnik und Programmierung. Die Entwürfe der erfolgreichsten Micromouse-Roboter erfordern eine präzise Abstimmung der Komponenten, um das Gewicht, die Geschwindigkeit und die Energieeffizienz zu optimieren. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung von Entscheidungsfindungsalgorithmen, die es dem Roboter ermöglichen, in unbekannten Umgebungen autonom zu navigieren. Für Anfänger im Bereich Micromouse wird häufig mit einfachen Logiken begonnen, wie etwa der Wandfolgetechnik, die später durch anspruchsvollere Algorithmen wie Pfadfindungsstrategien ersetzt wird [1].

### 2.1.1	Geschichte der Micromouse-Wettbewerbe

Die Micromouse-Wettbewerbe wurden erstmals 1979 von der IEE Spectrum Magazine ins Leben gerufen, nachdem 1972 die Idee eines mechanischen Rennmaus-Wettbewerbs entstand. Der erste Wettbewerb fand 1979 in New York statt, bei dem 6.000 Einsendungen verzeichnet wurden, aber nur 15 Mäuse tatsächlich teilnahmen. Die Wettbewerbe begannen auf 8x8-Labyrinthen, wobei die schnellsten Mäuse Zeiten von etwa 30 Sekunden erreichten [2]. Der Sieger war 'Moonlight Flash', eine einfache Wandfolgemaschine. In den folgenden Jahren wurden die Wettbewerbsregeln zunehmend anspruchsvoller, was dazu führte, dass die Entwickler intelligentere Mäuse bauten, die in der Lage waren, das Labyrinth eigenständig zu lösen [1].

Abbildung 1: „Moonlight Flash“ – Micromouse, 1979

Die erste europäische Micromouse-Veranstaltung fand 1980 in London statt, und 1985 wurde der erste Welt-Micromouse-Wettbewerb in Japan ausgetragen. Ab den 1990er Jahren begannen Micromouse-Clubs an Schulen zu entstehen, und 1991 wurden die Wettbewerbsregeln geändert, um nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Zuverlässigkeit der Mäuse zu betonen [1]. Heute, mehr als vier Jahrzehnten später, haben sich die Wettkämpfe weltweit verbreitet und sind besonders in Japan, Taiwan, Indonesien, Großbritannien und den USA populär. Die Labyrinthe bestehen inzwischen aus 16x16 Zellen, und die besten Mäuse erreichen Rennzeiten von weniger als 7 Sekunden bei Strecken von über 70 Zellen. Diese Rekordzeiten entsprechen einer Geschwindigkeit von 2 bis 4 Metern pro Sekunde. Die Wettbewerbe haben sich so weit entwickelt, dass führende Micromouse-Designer das ganze Jahr über an Verbesserungen im Bereich der Hundertstelsekunden arbeiten [2].

Im Jahr 2009 entschieden die Veranstalter in Japan, eine neue Herausforderung zu schaffen: Die Half-Size Micromouse. Die Regeln und das Ziel bleiben nahezu gleich, aber die Baugröße wurde auf die Hälfte reduziert. Diese kleinere Variante stellt die Designer vor neue Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Miniaturisierung der Komponenten. Dank der Entwicklungen in der Smartphone- und Drohnentechnologie ist es mittlerweile möglich, bemerkenswert kompakte und komplexe Roboter zu bauen [2].

Abbildung 2: „赤い彗星 (Red Comet)“ – 1. Platz, All Japan Classic Micromouse Contest 2017, von Utsunomiya-san

## 2.2	Aufbau der MicroRat Plattform

Die Hardware eines Micromouse besteht im Wesentlichen aus fünf Hauptkomponenten: Sensoren, Leiterplatte, Energieversorgung, Mikrokontroller und Antriebssystem (siehe Abb. 3). Diese Systeme arbeiten eng zusammen, um eine effiziente und präzise Funktionalität zu gewährleisten [1].

Abbildung 3: Blockdiagramm einer Micromouse Allgemein

Die MicroRat-Plattform, die bereits im 6. Semester im Rahmen der Steuergeräteentwicklung konzipiert und entwickelt wurde, basiert auf diesen grundlegenden Prinzipien. In den folgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Komponenten der MicroRat näher eingegangen, um die Funktionalität und Integration der Hardware zu verdeutlichen.

### 2.2.1	Sensorik

Die Sensoren eines autonomen mobilen Roboters sind entscheidend für die Wahrnehmung und Interaktion mit seiner Umgebung. In einer Micromouse, wie auch in anderen autonomen Systemen, ermöglichen Sensoren das Erfassen von Umgebungsdaten, die für die Navigation und Entscheidungsfindung unerlässlich sind. Ohne diese Wahrnehmungsfähigkeit wären die erfassten Daten lediglich bedeutungslose Zahlen, die keinen Einfluss auf das Verhalten des Roboters hätten [3]. Ähnlich wie in biologischen Systemen, in denen visuelle Wahrnehmung eine wichtige Quelle der Navigation und Planung darstellt [3], nutzt die MicroRat Sensoren zur Umgebungserfassung.

Die Sicht der MicroRat wird durch eine Kombination aus Licht- und Schallsensoren simuliert, die es dem Roboter ermöglichen, auf Objekte und Veränderungen in seiner Nähe zu reagieren. Besonders in der Navigations- und Hindernisvermeidungsphase spielen Infrarot- und Ultraschallsensoren eine entscheidende Rolle, da sie dem Roboter helfen, Entfernungen präzise zu messen und Hindernisse zuverlässig zu detektieren [4]. Im Folgenden werden wir uns näher mit den Funktionen und Vorteilen von Infrarot- und Ultraschallsensoren in autonomen Systemen wie der MicroRat befassen.

Infrarot Sensoren (IR)

Abbildung 4: Infrarotsensor GP2Y0A51SK0F

Infrarotsensoren werden häufig in der Robotik eingesetzt, um Entfernungen zu messen, und sind besonders nützlich bei der Hindernisvermeidung. Im Vergleich zu Ultraschallsensoren sind sie kostengünstiger und reagieren schneller. Allerdings weisen IR-Sensoren nichtlineare Charakteristiken auf und ihre Leistung hängt von den Reflexionseigenschaften der Oberflächen ab. Das bedeutet, dass die Beschaffenheit der Oberfläche, die das Infrarotlicht reflektiert oder absorbiert, bekannt sein muss, um die Sensormessungen korrekt zu interpretieren [5]. Die Funktionsweise eines IR-Sensors basiert auf zwei Hauptkomponenten: einem Infrarot-LED-Emitter und einem Infrarot-Fotodetektor. Der Emitter sendet Infrarotlicht aus, das von Objekten in der Umgebung reflektiert wird. Das reflektierte Licht trifft auf einen Positionsdetektor (PSD). Je nach Entfernung des Objekts verändert sich der Einfallswinkel des reflektierten Lichts, wodurch sich die Auftreffposition auf dem Detektor verschiebt. Der Sensor ermittelt aus dieser Position die Entfernung zum Objekt mittels Triangulation [6]. Ein spezifischer Sensor, der in der MicroRat verwendet wird, ist der Sharp GP2Y0A51SK0F. Dieser Sensor verwendet die zuvor beschriebene Triangulationsmethode, bei der der Abstand durch das reflektierte Infrarotlicht bestimmt wird. Der Sensor führt die Entfernungsmessung intern durch. Eine direkte Berechnungsformel existiert nicht; stattdessen korreliert die analoge Ausgangsspannung mit der Entfernung entsprechend einer herstellerspezifischen Kennlinie [6].

Abbildung 5: Spannung in Relation zur Distanz des Sharp GP2Y0A51SK0F Infrarotsensors

Der GP2Y0A51SK0F bietet eine Reichweite von 2 cm bis 15 cm und liefert eine hohe Auflösung bei kurzen Distanzen. Das Ausgangssignal des Sensors ist eine analoge Spannung, die direkt mit der Entfernung korreliert [6]. Diese Spannung wird von einem Analog-Digital-Wandler (ADC) in der MicroRat aufgenommen, der das analoge Signal in digitale Werte umwandelt. Diese digitalen Werte können dann vom Mikrocontroller der MicroRat-Plattform weiterverarbeitet werden. In der MicroRat-Plattform sind zwei dieser IR-Sensoren in einem 45°-Winkel an der Vorderseite montiert. Diese Position ermöglicht es, die Wände des Labyrinths zu erfassen und Hindernisse effektiv zu erkennen, was eine präzise Navigation innerhalb der engen Gänge ermöglicht.

Abbildung 6: Schaltplan GP2Y0A51SK0F

Ultraschallsensor

Abbildung 7: Ultraschallsensor HC-SR04

Ultraschallsensoren sind in der Robotik weit verbreitet und werden häufig für kontaktlose, mittlere Entfernungsabstände verwendet. Diese Sensoren kommen insbesondere in Navigationssystemen für mobile Roboter und Fahrzeuge zum Einsatz. Ultraschallsensoren nutzen die Time of Flight (TOF) Methode zur Entfernungsmessung, bei der die Zeit gemessen wird, die ein Ultraschallimpuls benötigt, um von einem Sender zu einem Objekt und zurück zum Empfänger zu reisen. Diese Methode ermöglicht eine präzise Entfernungsmessung und ist besonders geeignet für die Hinderniserkennung und -vermeidung [4]. Ein Ultraschallsensor funktioniert, indem er eine Schallwelle mit einer bestimmten Frequenz aussendet. Der Sensor hört dann nach dieser speziellen Schallwelle, die von einem Objekt zurückprallt. Die Zeit, die zwischen dem Senden der Schallwelle und dem Zurückkehren der Schallwelle vergeht, wird dabei erfasst (siehe Abbildung 1) [4].

Abbildung 8: Funktionsweise HC-SR04

Mit dieser Zeitmessung lässt sich die zurückgelegte Strecke berechnen, indem die Geschwindigkeit der Schallwelle (v) mit der gemessenen Zeit (t) multipliziert wird, wie in Gleichung 2.2.1 gezeigt:

d=v*t

Dabei steht d für die zurückgelegte Entfernung, v für die Geschwindigkeit der Schallwelle und t für die benötigte Zeit. Der HCSR04 Ultraschallsensor kann durch Setzen des TRIG-Pins auf HIGH ausgelöst werden, um einen Ultraschallimpuls zu senden. Nachdem der Impuls gesendet wurde, wird der ECHO-Pin automatisch auf HIGH gesetzt. Dieser Pin bleibt so lange auf HIGH, bis der Schallimpuls wieder vom Objekt reflektiert und zum Sensor zurückkehrt. Die Distanz zum Objekt kann berechnet werden, indem man die Zeit misst, in der der ECHO-Pin auf HIGH bleibt. Diese Zeit entspricht der Dauer, die der Schallimpuls für seine Hin- und Rückreise benötigt. Mithilfe dieser Zeit und der Geschwindigkeit des Schalls lässt sich die zurückgelegte Entfernung berechnen [4].

Abbildung 9: Timing Diagramm HC-SR04

Da die Zeitmessungseinheit des Sensors in Mikrosekunden erfolgt, ist es notwendig, die Schallgeschwindigkeit zu berücksichtigen, die unter Standardbedingungen (bei 20°C und 1013 hPa) etwa 343 Meter pro Sekunde beträgt [3]. Zur praktischen Umrechnung dieser Geschwindigkeit in geeignete Maßeinheiten für die Distanzmessung wird die Schallgeschwindigkeit in Mikrosekunden pro Zentimeter umgerechnet.

Schallgeschwindigkeit=343m/s*100cm/m*106μss=170.15μs/c

d=t*170.15μs/cm​2

Diese Umrechnungen ermöglichen eine präzise Bestimmung der Entfernung in Zentimetern basierend auf der gemessenen Zeit und der bekannten Schallgeschwindigkeit [4]. In der MicroRat-Plattform ist ein HC-SR04 Ultraschallsensor an der Vorderseite montiert, um Hindernisse zu erkennen und eine präzise Navigation zu ermöglichen.

Encoder und Positionsbestimmung

Abbildung 10: Encoder Paar in MicroRat

Odometrie bezeichnet die Positions- und Orientierungsbestimmung eines Roboters anhand von Antriebsdaten. Dabei werden Radabstand, Radumfänge und die Motorumdrehungen ausgewertet, um zurückgelegte Strecken und Drehungen zu berechnen [4]. Zur Erfassung der Drehbewegungen werden sogenannte Shaft-Encoder verwendet. Ein Shaft-Encoder ist ein Sensor, der mechanisch mit einer rotierenden Welle (Shaft) verbunden wird und elektrische Signale an ein Logiksystem sendet [7].

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Encoder-Typ, der in der MicroRat-Plattform verwendet wird, detailliert betrachtet. Andere Encoder-Typen, die nicht in dieser Plattform zum Einsatz kommen, werden nicht weiter behandelt, da sie für die spezifische Analyse der Odometrie und Navigation des Roboters nicht relevant sind. Bei dem in der MicroRat-Plattform verwendeten Encoder handelt es sich um einen magnetischen inkrementellen Quadratur-Encoder. Im Folgenden wird die Funktionsweise dieses Encoders erläutert.

Magnetische Encoder

Magnetische Encoder nutzen magnetische Felder, die von einem Sensor erfasst werden. Eine magnetische Scheibe oder ein Magnetband dreht sich mit der Welle, und der Sensor registriert die Veränderungen im Magnetfeld, die durch die Bewegung des Lesekopfs entstehen. Diese Änderungen im Magnetfeld werden vom Sensor detektiert und in ein elektrisches Signal umgewandelt [6].

Inkremental und Quadratur Encoder

Ein Inkremental-Encoder ist ein elektromechanisches Bauteil, das lineare oder rotatorische Bewegungen erfasst und zwei Ausgangssignale (A und B) generiert, die bei Bewegung Impulse erzeugen. Anhand der beiden um 90° phasenverschobenen Signale können sowohl Bewegungsänderungen als auch die Bewegungsrichtung bestimmt werden. Im Gegensatz zu einem Absolut-Encoder liefert ein Inkremental-Encoder keine absolute Positionsinformation, sondern lediglich relative Positionsänderungen. Um daraus eine absolute Position zu bestimmen, müssen die ausgegebenen Impulse durch eine geeignete Auswerteelektronik kontinuierlich gezählt werden [7].

Ein Quadratur-Encoder ist eine spezielle Form des Inkremental-Encoders. Er besitzt zwei phasenverschobene Ausgangssignale (A und B), anhand derer nicht nur die Bewegungsänderung, sondern auch die Bewegungsrichtung zuverlässig ermittelt werden kann. Die Phasenlage der Signale ermöglicht es, Drehbewegungen präzise aufzulösen und Richtungswechsel sicher zu erkennen [6].

Funktionsweise des magnetischen inkrementalen Quadratur-Encoders

Der in der MicroRat-Plattform eingesetzte Encoder kombiniert die Prinzipien der magnetischen Erfassung mit der Inkremental- und Quadratur-Technologie. Eine auf der Motorwelle montierte magnetische Scheibe erzeugt ein rotierendes Magnetfeld [6]. Zwei gegenüberliegend angebrachte Hallsensoren erfassen die Veränderungen dieses Magnetfelds und generieren daraus zwei elektrische Signale (A und B), die um 90° phasenverschoben sind [6].

Durch die Auswertung der Signalflanken lässt sich nicht nur die Anzahl der Drehbewegungen (Impulse), sondern auch die Drehrichtung der Welle bestimmen. Die Encoder liefern Impulse, die in Kombination mit der Drehrichtung genutzt werden, um die Bewegungen des Roboters zu erfassen. Diese Informationen werden später zur Berechnung der zurückgelegten Strecke und der Orientierung verwendet.

Abbildung 11: Ausgänge A und B des magnetischen Encoders bei 6V Motorspannung

### 2.2.2	Motorenansteuerung

Der Bewegungsmechanismus eines mobilen Roboters wird maßgeblich durch seinen Antriebsstrang bestimmt, der sich aus den Motoren und dem Motorcontroller zusammensetzt. Die Auswahl der Motoren für eine Micromouse ist von entscheidender Bedeutung, da sie zahlreiche Parameter beeinflusst und sowohl das Gewicht als auch die Leistungsfähigkeit der Micromouse wesentlich bestimmt [8]. Der am häufigsten verwendeter Aktuator in mobilen Robotern ist der Elektromotor, wobei in der Regel Gleichstrommotoren oder Schrittmotoren zum Einsatz kommen. Gleichstrommotoren gelten als besonders einfach zu steuern, da sie bereits durch das Anlegen von Gleichstrom betrieben werden können [8]. Da in der MicroRat-Plattform ein Gleichstrommotor verwendet wird, wird die grundlegende Funktionsweise im Folgenden näher erläutert.

Die grundlegenden Mechanismen der Bewegung sind bei verschiedenen Gleichstrommotoren ähnlicher Natur. Die von diesen Elektromotoren erzeugte Bewegung beruht auf wesentlichen physikalischen Prinzipien wie der Lorentzkraft und der elektromagnetischen Induktion [9]. Gleichstrommotoren mit Bürsten bestehen aus vier Hauptkomponenten: dem stationären Magneten (Stator), dem Rotor, dem Kommutator und den Bürsten. Der Rotor umfasst eine oder mehrere Drahtwicklungen, die um einen ferromagnetischen Kern, meist aus Eisen, gewickelt sind. Über die Bürsten wird elektrischer Strom in die Rotorwicklungen eingespeist. Das dabei entstehende Magnetfeld des Rotors interagiert mit dem Magnetfeld des Stators und erzeugt eine Kraft, die Lorentzkraft, welche den Rotor in Drehbewegung versetzt. Der Stator kann je nach Anforderung entweder aus Permanentmagneten oder Elektromagneten bestehen. Ohne eine gezielte Steuerung der Stromrichtung würde sich das Magnetfeld des Rotors beim Weiterdrehen umkehren, was lediglich zu einer Hin- und Herbewegung führen würde. Um eine kontinuierliche Rotation zu ermöglichen, wird ein Kommutator eingesetzt. Dieser elektrisch und mechanisch segmentierte, leitfähige Ring ist am Rotor angebracht und sorgt zusammen mit den Bürsten dafür, dass die Polarität der Rotorwicklungen periodisch umgekehrt wird. Auf diese Weise wird eine gleichmäßige, kontinuierliche Drehbewegung erreicht [9].

Abbildung 12: PLATZHALTER

Für die MicroRat-Plattform ist es entscheidend, dass der Motor sowohl die Geschwindigkeit als auch die Drehrichtung präzise steuern kann. Die Geschwindigkeit des Motors wird in der Regel über Pulsweitenmodulation (PWM) geregelt. Diese Methode ist besonders effizient, da sie die durchschnittliche Spannung, die an den Motor angelegt wird, durch schnelles Ein- und Ausschalten des Stroms reguliert. Auf diese Weise kann die Drehzahl des Motors gesteuert werden, ohne dass Energie durch Widerstände oder andere Verluste dissipiert wird, wie es bei herkömmlichen Spannungsteilern der Fall wäre.

Um die Drehrichtung des Motors zu ändern, wird in der MicroRat-Plattform eine H-Brücke verwendet. Diese Schaltung besteht aus vier Transistoren, die es ermöglichen, den Stromfluss durch den Motor in beide Richtungen umzuleiten. Indem man die richtigen Transistoren an- und ausschaltet, kann die MicroRat vorwärts oder rückwärts fahren.

Abbildung 13: etst

### 2.2.2	Mikrocontroller und DAVE IDE

Das zentrale Steuerelement der MicroRat-Plattform bildet der Mikrocontroller XMC1402-T038X0128 AA von Infineon. Dieser Mikrocontroller basiert auf einem 32-Bit ARM® Cortex®-M0-Prozessorkern und vereint Rechenleistung, Speicher und zahlreiche Peripherieeinheiten in einem kompakten Baustein. Er ist speziell für Embedded-Anwendungen im Bereich Motorsteuerung, Sensoranbindung und allgemeiner Steuerungsaufgaben konzipiert und eignet sich daher ideal für den Einsatz in einer autonomen MikroRat. [Quelle]. Der Mikrocontroller übernimmt im Gesamtsystem zentrale Aufgaben wie die Verarbeitung der Sensordaten, die Ansteuerung der Motoren sowie die Ausführung von Steuer- und Regelalgorithmen. Durch die Vielzahl integrierter Peripherieeinheiten kann die Kommunikation mit der Sensorik sowie die Motorregelung effizient und präzise umgesetzt werden.

Der verwendete Mikrocontroller verfügt über 128 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM, sowie eine Vielzahl integrierter Peripherieeinheiten. Dazu zählen unter anderem:

- Ein CORDIC- und Hardware-Divide-Coprozessor (96 MHz) zur effizienten mathematischen Verarbeitung,

- 8 spezielle 16-Bit-Timer mit Totzeit-Generierung,

- Schnittstellen für Hallsensoren und Encoder,

- ein 12-Kanal-12-Bit-ADC mit parallelem Sampling (2x),

- ein BCCU-Modul zur LED-Helligkeits- und Farbsteuerung,

- zwei USIC-Kanäle, die flexibel als SPI, UART, I²C oder IIS konfiguriert werden können,

- Temperatursensor, Pseudozufallszahlengenerator, RTC, Watchdog und weitere Funktionseinheiten.

Der Betriebsspannungsbereich liegt zwischen 1,8 V und 5,5 V, was eine flexible Integration in verschiedene Schaltungsumgebungen ermöglicht. Der Baustein wird im platzsparenden PG-TSSOP-38-Gehäuse verbaut und ist für den Temperaturbereich von −40 °C bis +105 °C spezifiziert. [Quelle]

Abbildung 14: Blockdiagramm XMC1400 Familie

Für die Entwicklung der Software kommt die DAVE IDE (Digital Application Virtual Engineer) von Infineon zum Einsatz. Diese basiert auf Eclipse und wurde speziell für die XMC-Familie entwickelt. Sie unterstützt durch vorgefertigte, konfigurierbare Softwaremodule – sogenannte DAVE Apps – die schnelle und fehlerarme Initialisierung und Ansteuerung von Peripheriekomponenten wie PWM-Ausgänge, ADCs oder Kommunikationsschnittstellen. So können selbst komplexe Aufgaben wie die Ansteuerung von Motoren oder das Erfassen von Sensordaten weitgehend ohne manuelle Registerprogrammierung umgesetzt werden [Quelle]. Durch die Änderung des BMI-Index des Mikrocontrollers ist es nun möglich, den DAVE-Code über die SWD-Schnittstelle (Serial Wire Debug) zu debuggen und direkt auf den Mikrocontroller zu flashen. Der XMC4500 Debugger IC wird für diese Funktionen eingesetzt. [Quelle]

Abbildung 15: XMC4500 Detachable Debugger

### 2.2.4	Versorgung und PCB

Die Entwicklung des mechanischen Aufbaus, des Akkupacks sowie des PCB-Designs der MicroRat wurde in einem früheren Schritt abgeschlossen und stellt somit nicht den Fokus dieser Arbeit dar. In diesem Abschnitt werden daher die grundlegenden Konzepte dieser Hardwarekomponenten beschrieben, die als Basis für die Softwareentwicklung dienen.

Die MicroRat besteht im Wesentlichen aus einer maßgeschneiderten Leiterplatte, die alle notwendigen Sensoren und Aktoren integriert, sowie einer modularen Plattform, die den Akkupack enthält und die Energieversorgung des Systems sicherstellt.

Die Energieversorgung eines Roboters ist ein entscheidender Bestandteil des Gesamtdesigns. Kurz gesagt, ein Roboter benötigt Energie, um zu funktionieren. Daher muss das Versorgungssystem eine Quelle bereitstellen, die genügend Energie liefert, damit der Roboter über einen bestimmten Zeitraum betrieben werden kann, ohne dass die Batterie aufgeladen oder ersetzt werden muss [Quelle]. Die Mehrheit der mobilen Roboter, einschließlich sämtlicher Micromouses, nutzt zur elektrischen Energieversorgung Akkupacks, da diese eine effiziente und praktische Lösung darstellen. Bei der Wahl der Akkuzellen für das Akkupack gibt es eine Vielzahl von Optionen, die hinsichtlich verschiedener Eigenschaften wie Kapazität, Entladekurve und Größe berücksichtigt werden können. In diesem Fall wurde jedoch bereits eine Entscheidung hinsichtlich der Auswahl der Akkuzellen getroffen, die für diese Arbeit nicht weiter untersucht wird, da sie nicht Bestandteil der Bachelorarbeit ist. Es werden [Name der Akkuzellen] in einer 2S1P-Konfiguration verwendet, mit einer Nennspannung von [Nennspannung in V] und einer Kapazität von [Kapazität in mAh] pro Zelle. Im Folgenden wird eine grobe Berechnung der Laufzeit der MicroRat unter normalen Betriebsbedingungen durchgeführt, basierend auf diesen Werten.

t=Kapazität des Akkupacks (mAh)Stromverbrauch (mA)=3400mAh500mA=6,8h

Daher beträgt die voraussichtliche Laufzeit der MicroRat unter den gegebenen Bedingungen etwa 6,8 Stunden.

Die Leiterplatte der MicroRat wurde so ausgelegt, dass alle für den Betrieb erforderlichen elektronischen Komponenten auf möglichst effizientem Raum integriert sind. Der Mikrocontroller als zentrales Steuerelement befindet sich mittig auf der Platine, während sich die Motoransteuerungen seitlich – jeweils in der Nähe der entsprechenden Antriebseinheiten – befinden. Im unteren Bereich sind die Spannungsregler sowie der Anschluss für das Akkupack angeordnet, wodurch eine klare Trennung zwischen Versorgungs- und Steuerelektronik realisiert wurde. Die Sensorik, bestehend aus Infrarot- und Ultraschallsensoren, ist im vorderen Bereich der Leiterplatte platziert, um eine präzise Erfassung der Umgebung zu ermöglichen.

Die Konzeption und Umsetzung des Leiterplattendesigns erfolgte im Rahmen des vorangegangenen Studienmoduls „Projekt Steuergeräteentwicklung“ und stellt nicht den Gegenstand dieser Bachelorarbeit dar. Eine vertiefte Betrachtung der hardwareseitigen Auslegung ist daher nicht Bestandteil dieser Arbeit.

## 2.2	Labyrinthumgebungen

Labyrinthartige Umgebungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Micromouse-Wettbewerbs und stellen autonome Roboter vor spezifische Herausforderungen. In solchen Umgebungen müssen Roboter ihre Fähigkeit zur selbständigen Navigation und Pfadfindung unter Beweis stellen [Quelle]. In den folgenden Abschnitten wird zunächst erläutert, was im Kontext des Micromouse-Wettbewerbs unter einem „Labyrinth“ zu verstehen ist, bevor auf die damit verbundenen Herausforderungen für die Navigation eingegangen wird.

### 2.2.1	Struktur und Definition

Ein klassisches Micromouse-Labyrinth basiert auf einem quadratischen Raster aus 16×16 Zellen. Jede Zelle besitzt eine Kantenlänge von 180 mm. Die trennenden Wände sind 50 mm hoch und 12 mm dick, wobei die nutzbare Passage zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden 168 mm beträgt. Die Startposition befindet sich in einer der vier Ecken und ist durch drei Wände begrenzt. Das Ziel liegt im Zentrum des Labyrinths und besteht aus einem 2×2-Zellen großen Bereich [Quelle].

Die Gestaltung des Labyrinths ist in den offiziellen Richtlinien klar definiert. So sind die Seitenwände weiß und die Oberseiten rot lackiert, während der Boden aus schwarzem, nicht glänzendem Holz besteht. Diese Farbgebung unterstützt die Sensorik, insbesondere die Erkennung mittels Infrarot. Weiterhin schreiben die Richtlinien maximale Toleranzen bei der Fertigung vor, etwa bei Höhenversätzen (max. 0,5 mm) und Neigungsänderungen (max. 4°) [1].

Das im Rahmen dieses Projekts verwendete Labyrinth orientiert sich konzeptionell an dieser Struktur, wurde jedoch hinsichtlich Abmessungen, Materialien und Ausführung an die Projektanforderungen angepasst.

### 2.2.2	Herausforderungen für Navigation

Die Navigation in labyrinthartigen Umgebungen stellt autonome Roboter vor vielfältige Herausforderungen, die sowohl die Umwelterkennung als auch die Positionsbestimmung betreffen. Eine der zentralen Hürden ist die Erkennung und Interpretation der Labyrinthstruktur. Die Umgebung ist in der Regel durch enge Passagewege und sich wiederholende Strukturen gekennzeichnet, was eine präzise Detektion der Wände, Kreuzungen und Abbiegungen erschwert. Diese Strukturen müssen zuverlässig identifiziert werden, um eine fehlerfreie Navigation zu gewährleisten. Die verwendeten Sensoren, insbesondere Infrarot- und Ultraschallsensoren, müssen nicht nur exakt kalibriert, sondern auch optimal positioniert werden, da die Reflexionseigenschaften von Oberflächen und die geringe Auflösung der Sensoren in engen Umgebungen zu fehlerhaften Messwerten führen können. In der Micromouse-Plattform kommen deshalb mehrere Infrarotsensoren im 45°-Winkel sowie ein Ultraschallsensor zum Einsatz, um die Umgebung aus verschiedenen Perspektiven zu erfassen und die Genauigkeit der Wahrnehmung zu erhöhen [2][3].

Ein weiteres Problem ergibt sich aus den begrenzten Ressourcen der Plattform, insbesondere hinsichtlich der Rechenleistung, des Speicherplatzes und der Energieversorgung. Diese Einschränkungen erfordern eine besonders effiziente Umsetzung der Navigations- und Pfadfindungsalgorithmen. Insbesondere müssen die Algorithmen so gestaltet sein, dass sie trotz der limitierten Kapazitäten zuverlässig arbeiten. Hierbei wird die Bedeutung von Optimierung und Ressourcenmanagement deutlich, da die Durchführung komplexer Berechnungen oder die Verarbeitung umfangreicher Datenmengen in Echtzeit nicht immer möglich ist [7].

Ein weiteres zentrales Hindernis ist die Positionsbestimmung des Roboters. Die Odometrie, die über Radsensoren (Encoder) die zurückgelegte Strecke und Drehbewegungen erfasst, bietet eine wichtige Grundlage für die Lokalisierung des Roboters im Labyrinth. Jedoch können auch bei sorgfältiger Kalibrierung Messfehler und Schlupf auftreten, wodurch es zu kumulierten Abweichungen von der tatsächlichen Position kommt. Diese Fehler führen zu einer immer ungenaueren Einschätzung der Position über größere Distanzen hinweg. Um dem entgegenzuwirken, ist eine kontinuierliche Korrektur der Position erforderlich, die auf den Umgebungsdaten basiert, um die Auswirkungen der fehlerhaften Odometrie zu minimieren [4][5].

## 2.3	Pfadfindungsalgorithmen

Die Fähigkeit zur effizienten Pfadfindung stellt eine zentrale Voraussetzung für die autonome Navigation von Robotern in labyrinthartigen Umgebungen dar. Verschiedene Algorithmen wurden im Laufe der Zeit entwickelt, um dieses Problem zu lösen – von einfachen Suchverfahren bis hin zu komplexen heuristischen Ansätzen. In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Konzepte der Pfadfindung erläutert und klassische Algorithmen vorgestellt, die sich insbesondere im Kontext von Micromouse-Anwendungen bewährt haben.

### 2.3.1	Motivation und Relevanz

Pfadfindung (engl. path planning) ist ein grundlegender Bestandteil autonomer Systeme und beschreibt die Fähigkeit, basierend auf einer gegebenen Umgebungsbeschreibung einen kollisionsfreien und möglichst optimalen Weg von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt zu bestimmen. Dabei handelt es sich um eine zentrale Teilkompetenz innerhalb der übergeordneten Fähigkeit zur Navigation.

Wie Nehmzow [1] beschreibt, besteht Navigation in mobilen Robotersystemen aus drei grundlegenden Bausteinen: Selbstlokalisierung, Pfadplanung und Karteninterpretation bzw. -erstellung (map use und map-building). Pfadplanung steht dabei in engem Zusammenhang mit der Lokalisierung des Roboters, da sowohl die aktuelle Position als auch das Ziel im selben Referenzsystem bekannt sein müssen, um eine sinnvolle Routenberechnung zu ermöglichen. Karten dienen der Repräsentation bereits erkundeter Umgebungsteile und bilden damit die Grundlage für Navigation und Pfadplanung. Diese Karten können ganz unterschiedlich gestaltet sein – von metrischen Gitternetzen bis hin zu künstlichen neuronalen Repräsentationen.

In der Literatur wird zwischen Bewegungsplanung (motion planning) und Trajektorienplanung (trajectory planning) unterschieden. Während die Bewegungsplanung die Auswahl einer geeigneten Wegstrecke in einem konfigurierten Raum (z. B. einer Karte oder einem Labyrinth) fokussiert, beschäftigt sich die Trajektorienplanung mit der konkreten Ausführung dieser Bewegung unter Berücksichtigung physikalischer Einschränkungen wie Geschwindigkeit, Beschleunigung oder mechanischen Limitierungen des Systems [2].

Für autonome Roboter ist die Fähigkeit zur Pfadplanung entscheidend für ihre Selbstständigkeit. Ein Roboter muss nicht nur auf Veränderungen in der Umgebung reagieren können, sondern auch eigenständig Wege planen, diese gegebenenfalls anpassen und neu berechnen, wenn sich die Umgebung verändert. Besonders in dynamischen oder unbekannten Umgebungen ist eine zuverlässige Pfadfindung unerlässlich [1][4].

### 2.3.2	Klassische Algorithmen

Wall-Follower

Der sogenannte Wall-Follower-Algorithmus stellt eine der einfachsten und ältesten Navigationsstrategien für Roboter dar. Das Prinzip basiert darauf, kontinuierlich einer Wand – entweder auf der linken oder auf der rechten Seite – zu folgen, bis das Ziel erreicht wird. Der Roboter tastet dabei mithilfe von Abstandssensoren seine Umgebung ab und steuert so, dass er stets entlang der gewählten Wandseite bleibt [3].

Diese Strategie funktioniert zuverlässig in sogenannten einfach zusammenhängenden Labyrinthen, also Labyrinthen, bei denen alle Wände mit dem äußeren Rand verbunden sind. In solchen Fällen garantiert der Wall-Follower, dass das Zentrum des Labyrinths erreicht werden kann, auch wenn der gefundene Pfad nicht unbedingt optimal ist [8].

Praktische Implementierungen zeigen jedoch, dass der Wall-Follower einige wesentliche Einschränkungen aufweist. Insbesondere in Labyrinthen, die nicht einfach zusammenhängend sind oder isolierte Wände enthalten, kann es vorkommen, dass der Roboter niemals das Ziel erreicht. Darüber hinaus besitzt der Algorithmus keine Möglichkeit zur Positionsbestimmung oder zur Abschätzung des bereits zurückgelegten Wegs. Er navigiert also rein reaktiv und ohne übergeordnetes Verständnis der Labyrinthstruktur [8].

Weitere Nachteile betreffen die fehlende Abbruchbedingung: Der Roboter kann unter Umständen in Schleifen geraten und muss von außen gestoppt werden, falls keine ergänzende Logik implementiert wird. Diese Limitierungen führen dazu, dass der Wall-Follower häufig nur für erste Testläufe, einfache Labyrinthe oder die erste grobe Kartierung genutzt wird. Für eine optimale Pfadfindung oder für die Navigation in komplexeren Umgebungen werden meist leistungsfähigere Algorithmen wie Flood-Fill bevorzugt [8].

Depth-First Search

Der Depth-First Search (DFS) Algorithmus gehört zu den klassischen Suchverfahren in der Robotik und wird häufig zur systematischen Erkundung von Labyrinthen eingesetzt. Die zugrunde liegende Idee besteht darin, einen Pfad so tief wie möglich zu verfolgen, bevor zu vorherigen Entscheidungspunkten zurückgekehrt wird, um alternative Routen zu untersuchen. Dies entspricht einer rekursiven Tiefenerkundung, wie sie aus der Graphentheorie bekannt ist [9].

In der Praxis bedeutet dies, dass der Roboter bei einer Kreuzung zunächst zufällig oder nach einer festgelegten Priorität eine Richtung wählt und diesem Pfad so lange folgt, bis er auf ein Hindernis oder eine Sackgasse trifft. Anschließend kehrt er schrittweise zurück, bis ein noch nicht erkundeter Pfad zur Verfügung steht. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das Ziel – im Fall der Micromouse typischerweise das Zentrum des Labyrinths – erreicht wurde [10].

Ein wesentlicher Vorteil der DFS-Methode ist ihre Vollständigkeit: Wird sie korrekt implementiert, garantiert sie das Auffinden des Ziels, sofern ein Weg existiert. In Bezug auf die optimale Pfadwahl weist sie jedoch deutliche Schwächen auf. Da DFS alle möglichen Wege bis zur maximalen Tiefe untersucht, kann der Algorithmus deutlich länger brauchen als nötig und dabei viele unnötige Zellen besuchen. Dies führt zu Ineffizienz in Bezug auf Zeit und Energieverbrauch, insbesondere im Vergleich zu Algorithmen, die heuristische Informationen einbeziehen [9][10].

Flood Fill

Der Flood-Fill-Algorithmus ist eine bewährte Strategie zur Navigation autonomer Roboter in Labyrinthumgebungen und wird besonders häufig in Micromouse-Wettbewerben eingesetzt. Im Gegensatz zu reaktiven Verfahren wie dem Wall-Follower basiert Flood-Fill auf einer systematischen Erkundung des Labyrinths mit anschließender Pfadoptimierung. Der Algorithmus verwendet ein sogenanntes „Distanzfeld“, bei dem jeder Zelle im Labyrinth ein numerischer Wert zugewiesen wird, der die Entfernung zur Zielzelle – meist dem Zentrum – angibt. Ziel ist es, von der aktuellen Roboterposition stets der Zelle mit dem niedrigsten Wert in der Umgebung zu folgen, bis das Ziel erreicht ist [11].

Zu Beginn kennt der Roboter nur seine eigene Position – alle anderen Zellen sind mit einem maximalen Distanzwert initialisiert. Während der Erkundung aktualisiert der Roboter schrittweise das Distanzfeld basierend auf den erkannten Wänden und passt die Werte der benachbarten Zellen an. Dieser Prozess entspricht der schrittweisen „Flutung“ des Labyrinths, bei der sich die niedrigsten Distanzwerte vom Ziel ausbreiten und wie eine Welle in alle Richtungen verlaufen – daher die Bezeichnung Flood-Fill [12].

Ein entscheidender Vorteil des Flood-Fill-Ansatzes liegt in der klaren Trennung zwischen Exploration und Navigation. Während der Erkundung sammelt der Roboter gezielt Informationen über die Labyrinthstruktur und aktualisiert die Distanzwerte. Sobald das Ziel gefunden wurde, kann mithilfe der gespeicherten Distanzdaten ein effizienter Rückweg oder eine optimierte Zielanfahrt berechnet werden.

Ein Nachteil besteht darin, dass der Roboter zunächst das gesamte Labyrinth (oder zumindest große Teile davon) erkunden muss, um das Distanzfeld korrekt aufbauen zu können. Flood-Fill ist somit kein rein reaktiver Algorithmus, sondern erfordert eine Form von interner Repräsentation der Umgebung (Karte). In realen Anwendungen bedeutet dies, dass der Roboter seine Umgebung mit Hilfe von Sensoren kartieren muss, um die Positionen von Wänden und offenen Wegen zu erfassen [11][12].

# 3	Anforderungsanalyse

Um eine fundierte Lösung für die Zielsetzung dieser Bachelorarbeit zu entwickeln, ist es erforderlich, die relevanten Prozesse und Anforderungen der Zielgruppe – Studierende im fünften Semester des Bachelorstudiengangs Elektromobilität – zu analysieren. Diese verfügen in der Regel bereits über grundlegende Kenntnisse im Bereich eingebetteter Systeme sowie in der Programmierung in C, jedoch meist über begrenzte Erfahrung mit der Entwicklung von Algorithmen für autonome Systeme. Daher ist es entscheidend, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu berücksichtigen, um eine geeignete, praxisnahe Lernumgebung zu schaffen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Evaluierung der eingesetzten Softwaretools, insbesondere des DAVE IDE, das für die Entwicklung der MicroRat-Plattform verwendet wird. Die Auswahl und Handhabung dieser Werkzeuge haben wesentlichen Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit und den didaktischen Nutzen des Systems. Auf Basis dieser Analyse wird der Umfang der Arbeit definiert und die konkreten Ziele des Projekts – insbesondere hinsichtlich der für die Studierenden relevanten Funktionen – klar abgesteckt. Ziel ist es, eine modular aufgebaute und technisch ausgereifte Software-Basis zu entwickeln, die es ermöglicht, eigene Algorithmen auf Grundlage definierter Schnittstellen effizient zu implementieren und zu verstehen.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte System soll künftig im Modul Autonomes Fahren und intelligente Sensoren als praxisorientierte Lernplattform eingesetzt werden.

## 3.1	Aktuelle Kenntnisse der Studierenden in der Zielgruppe

Dieser Abschnitt beleuchtet die Ausgangslage der Studierenden, für die die MicroRat-Software als Lernplattform konzipiert ist. Ziel ist es, das vorhandene Vorwissen sowie die typischen Berührungspunkte der Zielgruppe mit eingebetteten Systemen und autonomer Navigation zu analysieren. Daraus werden konkrete Anforderungen an die Software abgeleitet. Diese Analyse bildet die Grundlage für ein didaktisch geeignetes und technisch zugängliches Softwaredesign, das durch klare Modulstruktur und definierte Schnittstellen die verständliche Implementierung und Weiterentwicklung eigener Algorithmen ermöglicht.

### 3.1.1	Erforderliche Vorkenntnisse für die MicroRat-Entwicklung

Für die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben rund um die MicroRat sollten die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Programmierung, insbesondere in der Programmiersprache C, sowie im Umgang mit eingebetteten Systemen und Elektrotechnik besitzen. Die Studierenden werden in mehreren Modulen im Studienverlauf auf diese Themen vorbereitet.

Im 2. Semester wird den Studierenden die Programmiersprache C vermittelt, die die Grundlage für die Programmierung in der DAVE IDE darstellt – einer zentralen Entwicklungsumgebung für die MicroRat-Entwicklung. Im Rahmen des Moduls Mikrocomputertechnik lernen die Studierenden die grundlegenden Bausteine eingebetteter Systeme kennen, wie etwa Timer, Interrupts und Peripheriegeräte. Diese theoretischen Grundlagen sind wichtig, um ein tiefes Verständnis für die Steuerung von Mikrocontrollern und deren Interaktion mit Hardwarekomponenten zu entwickeln.

Im 3. Semester haben Sie nun grundlegende theoretische Kenntnisse aus dem 2. Semester verinnerlicht und sind in der Lage, einfache C-Programme zu schreiben und mit Mikrocontrollern zu arbeiten. Allerdings erfordert die Anwendung dieses Wissens auf reale Systeme – insbesondere bei der Arbeit mit Sensoren und Aktuatoren sowie bei der Nutzung der DAVE IDE – oft noch zusätzliche Unterstützung. Fehlerbehebung und Debugging von realer Hardware sind häufige Herausforderungen, mit denen die Studierenden konfrontiert werden.

Im 4. Semester wird das Fach Embedded Systems eingeführt, das eine praxisnahe Auseinandersetzung mit der Entwicklung eingebetteter Systeme bietet. Die Studierenden erwerben nicht nur theoretische Grundlagen, sondern sammeln durch projektbasierte Programmierung auch erste praktische Erfahrungen im Umgang mit Mikrocontrollern, Sensorik und Aktuatorsteuerung. Damit bildet dieses Modul den entscheidenden Vorbereitungsschritt für die weiterführende Anwendung im 5. Semester, in dem die MicroRat-Plattform im Rahmen des Moduls Autonomes Fahren und intelligente Sensoren als Lern- und Entwicklungsumgebung eingesetzt wird.

Trotz der praktischen Erfahrungen mit der DAVE IDE und Mikrocontrollern im Modul Embedded Systems haben viele Studierende noch Schwierigkeiten, theoretische Konzepte und Prinzipien in die Praxis eines eingebetteten Systems zu überführen. Besonders die Umsetzung von theoretischen Modellen und Algorithmen sowie deren Integration in die Steuerung von Sensoren und Aktuatoren stellt eine große Herausforderung dar. Die modulare Softwarearchitektur der MicroRat wurde entwickelt, um diesen Übergang von Theorie zu Praxis zu erleichtern. Durch eine klar strukturierte und flexibel erweiterbare Plattform können Studierende ihre theoretischen Kenntnisse auf einer soliden Grundlage anwenden, Algorithmen effizient implementieren und die Funktionsweise des gesamten Systems nachvollziehen.

Erwartungen und Bedürfnisse der Studierenden

Aus der Perspektive der Studierenden lassen sich folgende Erwartungen und Bedürfnisse ableiten, die bei der Gestaltung der Lernumgebung berücksichtigt werden sollten:

- Ein niedriger Einstiegspunkt, der den Zusammenhang zwischen Software und Hardware verständlich erklärt und es den Studierenden ermöglicht, schnell sichtbare Ergebnisse (z. B. Bewegungen der MicroRat) zu erzielen.

- Schnelle Erfolgserlebnisse, die durch einfache, gut strukturierte Aufgaben und direkte Rückmeldungen motivieren.

- Reduzierte technische Hürden, etwa bei der Konfiguration der Entwicklungsumgebung und der Fehlerbehebung.

- Kommentierter Beispielcode und strukturierte Projektvorlagen, die eine Orientierung bieten und den Einstieg erleichtern.

### 3.1.2 Verwendete Softwaretools und Entwicklungsumgebung

Die DAVE IDE stellt das zentrale Entwicklungswerkzeug zur Programmierung und Konfiguration der MicroRat dar. Sie bietet eine integrierte Umgebung zum Schreiben, Kompilieren und Debuggen von eingebettetem Code sowie zur Konfiguration von Peripheriekomponenten. Für die Zielgruppe ist es besonders wichtig, dass die Entwicklungsumgebung eine intuitive Bedienung ermöglicht und typische Aufgaben (wie beispielsweise das Einlesen von Sensorwerten oder das Ansteuern von Motoren) mit möglichst geringem technischem Aufwand umsetzbar sind. Die erste Berührung mit der DAVE IDE erfolgt im regulären Studienverlauf typischerweise im vierten Semester, wodurch das Projekt nicht nur an vorhandene Kenntnisse anknüpft, sondern gleichzeitig einen praxisnahen Einstieg in deren Anwendung bietet. Dabei knüpft die Verwendung der DAVE IDE an die im dritten Semester gelernten Konzepte und Techniken an. Beispielsweise werden Timer oder Interrupts, die Studierende in vorherigen Kursen erlernt haben, nun als Apps in der DAVE IDE eingesetzt. Diese Komponenten, die bereits als theoretische Konzepte bekannt sind, finden hier eine praktische Anwendung und ermöglichen eine direkte Umsetzung im MicroRat-Projekt. Da die DAVE IDE den primären Zugang zur Funktionalität der MicroRat darstellt, hat sie großen Einfluss auf die Benutzererfahrung und somit auf die Anforderungen an das Gesamtsystem. Entsprechend sollte das Projekt auf eine klar strukturierte Projektvorlage, einfache Dokumentation und leicht nachvollziehbare Schnittstellen zwischen Hard- und Software abzielen.

Ein typischer Workflow an der MicroRat eines Studierenden wird mit Hilfe des folgenden UML-Diagramms erläutert.

## 3.2	Systemumfang

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird ein autonomer Micromouse-Roboter auf Basis der bestehenden MicroRat-Plattform eingesetzt, um die Entwicklung und Implementierung eines effizienten Pfadfindungsalgorithmus für labyrinthartige Umgebungen zu realisieren. Neben der Algorithmik werden ausgewählte Aspekte der Sensorik, der Aktorik und der Embedded-Software behandelt, die für die Navigation im Labyrinth erforderlich sind.

Im Umfang dieser Arbeit enthalten sind:

- die Entwicklung eines lauffähigen Micromouse-Systems basierend auf der bestehenden MicroRat-Plattform zur Durchführung von Navigationsexperimenten

- die Anbindung und einfache Konfiguration grundlegender Sensorik (z. B. zur Hinderniserkennung)

- eine einfache Bewegungssteuerung (z. B. lineares Vorwärtsfahren, Drehung, Stoppen)

- die Implementierung grundlegender Navigationslogik (z. B. Wandverfolgung oder simpler Maze-Solver)

- die Bereitstellung einer strukturierten DAVE IDE-Projektvorlage mit Beispielcode und Dokumentation

- die Bereitstellung eines Git-Repositories mit allen relevanten Ressourcen für Studierende

Nicht im Umfang dieser Arbeit enthalten sind:

- die Optimierung der MicroRat für Wettbewerbe (z. B. Maze-Solving-Geschwindigkeit, Hardware-Miniaturisierung)

- die Lösung komplexer Navigations- oder Mappingprobleme (z. B. SLAM, KI-gestützte Planung)

- Die Erstellung weiterer Funktionalitäten neben der vorgesehenen Labyrinthnavigation

- Die Entwicklung eines vollständigen didaktischen Konzepts für Lehrveranstaltungen

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, eine hochleistungsfähige Wettbewerbs-Micromouse-Software zu entwickeln, sondern eine zugängliche Softwareplattform zu schaffen, die den Studierenden einen einfachen Einstieg in die Algorithmus Programmierung im Bereich autonomes Fahren und intelligente Sensoren ermöglicht, ohne dass sie sich tief in DAVE oder die Hardware einarbeiten müssen. Die Software ist modular aufgebaut und lässt sich leicht erweitern, sodass die Studierenden eigene Funktionen integrieren und mit verschiedenen Algorithmen experimentieren können.

3.3	Akteure und Anwendungsfälle

Auf Basis der zuvor beschriebenen Zielgruppe und des geplanten Funktionsumfangs lässt sich festlegen, welche Akteure mit dem System interagieren und welche konkreten Anwendungsfälle (Use Cases) sich daraus ergeben. Die folgenden Akteure wurden identifiziert:

### 3.3.1	Studierende

Die Studierenden sind die primären Nutzer der MicroRat. Sie sollen durch praktische Aufgaben grundlegende Erfahrungen in der Programmierung eingebetteter Systeme sammeln.

Anwendungsfälle:

- Die Studierenden öffnen die DAVE IDE und laden das MicroRat-Projekt. Sie kompilieren den Code und übertragen ihn auf das MicroRat.

- Die Studierenden finden eine klare Softwarearchitektur vor, die ein Verständnis dafür bietet, wie das MicroRat-System funktioniert.

- Die Studierenden sind in der Lage, anhand vorhandener Basisfunktionen, basierend auf ihrem Wissen über Algorithmen, einen eigenen Algorithmus zu programmieren.

- Die Studierenden sind in der Lage, neue Basisfunktionen zu integrieren oder bestehende zu ändern, um neue Funktionalitäten für die MicroRat zu erstellen.

### 3.3.2	Entwicklungsumgebung DAVE DIE (Systemkomponente)

Die DAVE IDE dient als Werkzeug zur Programmierung und Konfiguration der MicroRat. Sie wird von den Studierenden verwendet, um Software zu erstellen, zu testen und zu debuggen. Sie stellt die notwendige Schnittstelle zwischen den Entwicklern (Studierenden) und der Hardware zur Verfügung.

Systeminteraktionen:

- Projektmanagement und Kompilierung: Die DAVE IDE ermöglicht das Öffnen, Bearbeiten und Kompilieren von Projekten, um den Code vor der Übertragung auf das MicroRat zu validieren.

- Software-Übertragung (Flashen): Nach der Kompilierung wird die Software einfach auf das MicroRat übertragen.

- Debugging: Die IDE bietet Werkzeuge zur Fehleranalyse und Debugging.

## 3.4	User Stories

Die folgenden User Stories beschreiben zentrale Erwartungen und Bedürfnisse der Studierenden im Umgang mit der MicroRat. Sie bilden die Grundlage zur Ableitung konkreter Anforderungen an das System und orientieren sich sowohl an typischen Lern- als auch an Nutzungsszenarien während des Semesters sowie im Rahmen von Demonstrationen. Die User Stories ergeben sich aus den zuvor definierten Use Cases und konkretisieren diese aus der Perspektive der Zielgruppe.

US#1	Als Studierender möchte ich die MicroRat mit wenig Aufwand betriebsbereit machen können, damit ich schnell mit dem praktischen Teil beginnen kann.

US#2	Als Studierender möchte ich die Softwarearchitektur der MicroRat verstehen, um zu sehen, wie die Software mit der Hardware interagiert und die Funktionalitäten wie Sensoren und Motoren steuert.

US#3	Als Studierender möchte ich mit Hilfe von Basisfunktionen eigene Algorithmen programmieren können, um zu lernen, wie Algorithmen in eingebettete Systeme implementiert werden.

US#4	Als Studierender möchte ich in der Lage sein, neue Basisfunktionen zu integrieren oder bestehende zu ändern, damit ich die MicroRat nach meinen eigenen Bedürfnissen anpassen und erweitern kann.

US#5	Als Studierender möchte ich eine klare Struktur und Kommentare im Code finden, die mir beim Verstehen der Softwarearchitektur helfen und die Implementierung eigener Funktionen erleichtern.

US#6	Als Studierender möchte ich verstehen, wie ich Sensoren und Motoren ansteuere, damit ich das Verhalten der MicroRat gezielt beeinflussen kann.

US#7	Als Studierender möchte ich Zugriff auf verständliche Dokumentation und Beispiele haben, um mich bei Problemen selbstständig orientieren zu können.

US#8	Als Studierender möchte ich auf einfache Beispielprojekte zugreifen können, die mir den Einstieg in die Programmierung der MicroRat erleichtern, damit ich sofort praktische Erfahrungen sammeln kann.

US#9	Als Studierender möchte ich kleine Anpassungen am Code vornehmen können, um unterschiedliche Szenarien mit der MicroRat auszuprobieren.

US#10	Als Studierender möchte ich verschiedene Navigationsszenarien ausprobieren können, um mein Verständnis für autonome Navigation zu vertiefen und anzuwenden.

US#11	Als Studierender möchte ich während der Vorführung einfache Statusinformationen der MicroRat erkennen können, um im Zweifelsfall reagieren oder erklären zu können, was gerade passiert.

US#12	Als Studierender möchte ich die MicroRat im Notfall sofort stoppen können, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

## 3.5	Funktionale Anforderungen

Diese funktionalen Anforderungen werden aus den zuvor definierten User Stories abgeleitet und dienen als Grundlage für die anschließende Verifikation und Validierung der implementierten Funktionen.

Systemfunktionen

FA#1	Die MicroRat ermöglicht das Flashen einer Demosoftware über eine standardisierte Schnittstelle.

Begründung: Ein schneller Softwarewechsel erleichtert das Testen und die Weiterentwicklung. US#1, US#8

FA#2	Die MicroRat muss in der Lage sein, zwischen verschiedenen Navigationsstrategien wie Wandverfolgung und Labyrinth Navigation auszuwählen.

Begründung: Studierende sollen verschiedene Navigationskonzepte ausprobieren können. US#10

FA#3	Die Demosoftware läuft in der vorgesehenen Testumgebung stabil und ohne Fehlverhalten.
Begründung: Eine verlässliche Umgebung ist notwendig für das sichere Testen eigener Algorithmen. US#1, US#8

FA#4	Die MicroRat muss nach dem Einschalten zunächst auf die Betätigung des "ON"-Knopfes warten, und erst nach 5 Sekunden Wartezeit mit der Bewegung beginnen.

Begründung: Diese Verzögerung ermöglicht dem Benutzer, sich auf den Start vorzubereiten. US#1

FA#5	Die MicroRat muss in der Lage sein, eine einfache "Not-Aus"-Funktion zu unterstützen, die im Fall eines unerwarteten Fehlers oder einer Gefahr die Micromouse sofort stoppt.

Begründung: Die Funktion schützt Benutzer und Hardware im Fehlerfall. US#13

FA#6	Die MicroRat muss beim Einschalten eine Selbstdiagnose durchführen, um die Funktionsfähigkeit von Sensoren zu überprüfen.

Begründung: Frühzeitige Fehlererkennung erleichtert das Debugging. US#11, US#12

Hardwarezugriffe

FA#7	Die MicroRat muss in der Lage sein, Sensorwerte des Ultraschallsensors auszulesen.
Begründung: Ohne diese Fähigkeit kann die Micromouse nicht auf Vorderwände oder Sackgassen reagieren und ihre Navigation durchführen. US#6

FA#8	Die MicroRat muss in der Lage sein, Encoder-Impulse auszulesen.
Begründung: Diese Fähigkeit ist notwendig, damit die Studierenden einfache Bewegungsbefehle programmieren und testen können. US#6

FA#9	Die MicroRat muss in der Lage sein, PWM-Signale zur Steuerung von Motoren auszugeben.

Begründung: Eine differenzierte Geschwindigkeitsregelung ist essenziell für kontrollierte Bewegungen. US#6

FA#10 Die MicroRat muss in der Lage sein, Sensorwerte der Infrarotsensoren auszulesen.    Begründung: Die IR-Sensoren dienen zur Wandverfolgung und ermöglichen die Erkennung von Seitenwänden. US#6

FA#11	Die MicroRat muss eine UART-Schnittstelle zur Verfügung stellen, die es ermöglicht, während des Betriebs Sensorwerte auszugeben.

Begründung: Eine serielle Ausgabe vereinfacht das Debugging und das Verständnis von Systemzuständen. US#6

Softwarearchitektur

FA#12	Die Softwarearchitektur muss in klar getrennte Module gegliedert sein, sodass einzelne Komponenten unabhängig voneinander geändert oder erweitert werden können.

Begründung: Eine modulare Struktur unterstützt die Erweiterbarkeit und fördert das Verständnis der Systemlogik. US#2

FA#13	Die Softwarearchitektur muss eine einfache Beispielanwendung als didaktischen Einstieg besitzen.

Begründung: Ein konkretes Beispiel erleichtert Einsteigern den Zugang zur Programmierung der MicroRat. US#8

FA#14	Die Softwarearchitektur muss eine klare Trennung zwischen der Hardwareabstraktion und der Anwendungslogik gewährleisten.

Begründung: Dadurch wird der Fokus mehr auf die Algorithmus Programmierung gesetzt. US#2

Navigation

FA#15	Die MicroRat muss in der Lage sein, mindestens 1m in einer geraden Linie ohne seitliches Abweichen zu fahren, wenn der Vorwärtsbefehl erteilt wird.
Begründung: Die MicroRat in der Lage sein, sich auf einer geraden Linie zu bewegen und dabei Kollisionen mit den Seitenwänden zu vermeiden. US#9, US#10

FA#16	Die MicroRat muss in der Lage sein, einen festen Winkel von 90° zu drehen mit einer Toleranz von +/-5°, wenn der Drehbefehl gegeben wird (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn).
Begründung: Das Drehen ist eine grundlegende Bewegung, die für die Navigation und das Testen von Programmlogiken in praktischen Szenarien erforderlich ist. US#9, US#10

FA#17	Die MicroRat muss innerhalb von 100ms nach dem Stoppen-Befehl vollständig zum Stillstand kommen.
Begründung: Ein schneller und zuverlässiger Stopp ist erforderlich, um die Sicherheit des Roboters während der Ausführung von Bewegungsbefehlen zu gewährleisten und die Kontrolle über die MicroRat zu ermöglichen. US#9, US#10, US#13

FA#18	Die MicroRat muss in der Lage sein, einen festen Winkel von 180° zu drehen mit einer Toleranz von +/-5°, wenn der Drehbefehl gegeben wird (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn).
Begründung: Diese Funktion ist erforderlich, um der Micromouse die Fähigkeit zu geben, sich in engen Umgebungen, wie z. B. in Labyrinthen, selbstständig zu befreien. US#9, US#10

FA#19	Die MicroRat muss in der Lage sein, autonome Verhaltensweisen wie Wandverfolgung und Labyrinth Navigation in einem Labyrinth auszuführen, dessen Gänge mindestens 25 cm breit sind und Wände senkrecht (90° ±5°) zueinanderstehen.
Begründung: Diese Anforderungen sind notwendig, um den Studierenden die Umsetzung autonomer Navigationsalgorithmen zu ermöglichen. US#9, US#10

FA#20	Die MicroRat muss bei fehlender Wandsensor-Erkennung nach 3 Sekunden in einen Freilaufmodus wechseln und zum Halten kommen.
Begründung: Fehlererkennung und eine einfache Möglichkeit zur Fehlerbehebung sind notwendig, um eine effiziente Nutzung der Micromouse und schnelles Debugging zu ermöglichen. US#13

FA#21 	Die MicroRat muss in der Lage sein, Sackgassen zu erkennen und daraufhin ihre Richtung zu ändern.

Begründung: Diese Fähigkeit ist notwendig, damit die MicroRat nicht in einem Labyrinth stecken bleibt und weiterhin autonom navigieren kann. Ohne diese Funktion würde die MicroRat in einem Dead-End feststecken, was die Durchführung von Labyrinth-Navigationsalgorithmen unmöglich machen würde. US#9, US#10

FA#22 	Die MicroRat muss in der Lage sein, geradeaus zu fahren, bis eine mögliche Abzweigung erkannt wird, um dann zum Halten zu kommen.dddddddddddddddddddddddddddddddd
Begründung: Diese Fähigkeit ermöglicht es der MicroRat, effizient durch gerade Streckenabschnitte zu navigieren und erst bei relevanten Kreuzungen oder Abzweigungen Entscheidungen zu treffen. Dies reduziert unnötige Richtungsänderungen und verbessert die Gesamteffizienz des Navigationsalgorithmus. US#9, US#10

FA#23	Die MicroRat muss bei einer erkannten Kreuzung entscheiden können, ob ein Richtungswechsel notwendig ist.dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Begründung: An Kreuzungen ist eine Entscheidungslogik erforderlich, um abhängig vom gewählten Algorithmus (z. B. Left-Hand-Rule, Flood-Fill) die passende Richtung zu wählen. Diese Funktion ist zentral für die erfolgreiche Navigation im Labyrinth. US#9, US#10

FA#24	Die MicroRat muss in der Lage sein, bereits besuchte Pfade zu erkennen und zu vermeiden, wenn dies durch die gewählte Strategie vorgesehen ist.
Begründung: Das Erkennen von bereits befahrenen Wegen ermöglicht effizientere Pfadsuche und ist bei  Flood-Fill Algorithmus notwendig. US#9, US#10

FA#25	Die MicroRat muss in der Lage sein, den Zustand des internen Labyrinthmodells über die serielle UART-Schnittstelle auszugeben.ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Begründung: Um den Pfadfindungsalgorithmus zu überprüfen und zu debuggen, muss das aktuelle Verständnis des Labyrinths von außen einsehbar sein. US#11

## 3.6	Nicht-funktionale Anforderungen

Es ergeben sich folgende nicht-funktionale Anforderungen aus den User Stories:

NFA#1	Die Bedienung der MicroRat soll intuitiv und ohne umfangreiche Konfiguration möglich sein.

Begründung: Die Zielgruppe besteht aus Einsteiger, daher ist eine niedrige Einstiegshürde essenziell. US#1

NFA#2	Der Code, die Projektstruktur und die Hardwareanschlüsse sollen sauber dokumentiert und für Einsteiger verständlich kommentiert sein.

Begründung: Erleichtert selbstständiges Arbeiten, Verständnis und Fehlersuche für Studierende. US#5, US#7

NFA#3	Die MicroRat soll klein, leicht und einfach transportierbar sein, damit sie problemlos mitgenommen werden kann.

Begründung: Erhöht den praktischen Nutzen im Hochschulkontext.

NFA#4	Die MicroRat soll mindestens 30 Minuten autonom laufen können, ohne neu geladen zu werden.

Begründung: Die Laufzeit soll für Präsentationen und längere Tests ausreichen, ohne ständiges Nachladen.

# 4	Softwareentwurf

## 4.1	Architekturprinzipien

Die Softwarearchitektur stellt bei der Entwicklung eingebetteter Systeme wie der MicroRat-Plattform eine grundlegende Voraussetzung für Stabilität, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit dar. Ziel ist es, eine modulare und klar strukturierte Architektur zu entwerfen, die den funktionalen Anforderungen einer autonomen Navigationsplattform gerecht wird und gleichzeitig die Komplexität des Systems beherrschbar hält. Die zugrunde liegenden Architekturprinzipen orientieren sich an bewährten Konzepten aus der Embedded- und Softwaretechnik insbesondere an der Layered Architecture sowie ausgewählten SOLID-Prinzipien.

Eingebettete Systeme sind durch begrenzte Ressourcen, Echtzeitanforderungen sowie enge Kopplung von Hard- und Software charakterisiert. Eine wohlüberlegte Architektur ermöglicht die Trennung von hardwarenahen Funktionen von der Anwendungslogik, wodurch die Wartbarkeit sowie Wiederverwendbarkeit des Codes gesteigert werden können. Für die MicroRat wurde eine klare Schichtung eingeführt, die den Softwareaufbau in einzelne, voneinander unabhängige Komponenten gliedert.

Schichtenmodell der MicroRat Software

Die vorliegende Architektur orientiert sich am bewährten Layered Architecture Pattern und umfasst die folgenden Ebenen.

- Applikationsebene

Diese oberste Schicht beinhaltet die primäre Steuerungslogik der Micromouse.  Hier werden die Navigationsalgorithmen, Zustandsmodelle, Verhaltenssteuerungen und Kartografierung implementiert. Die Applikationsebene ist für die Steuerung des Ablaufs der Roboterfunktionen zuständig und trifft Entscheidungen bezüglich der Bewegungen und Reaktionen auf Sensordaten.

- Schnittstellenebene

Die Schnittstellenebene stellt abstrahierte Funktionen bereit, die es ermöglichen, Sensordaten auszulesen und Aktoren anzusteuern, ohne dass ein Zugriff auf die Hardwarekomponenten erforderlich ist. Die Abstraktionsschicht fungiert als eine Art Trennschicht, welche die Applikation von der Hardware entkoppelt. Dies wiederum erleichtert den Austausch oder die Erweiterung von Komponenten.

- Hardwareabstraktionsebene

Die Hardwareabstraktionsebene implementiert die hardware-nahen Funktionen zur Steuerung der Sensoren, Motoren und Kommunikation. Sie nutzt die APIs der DAVE IDE, um die Mikrocontrollerperipherie effizient zu konfigurieren und zu bedienen.

Prinzipien der Architekturgestaltung

Bei der Architekturgestaltung wurden bewährte Prinzipien der Softwareentwicklung berücksichtigt, um Wartbarkeit und Erwartbarkeit sicherzustellen.

- Single Responsibility Principle (SRP): Jedes Modul hat genau eine Verantwortlichkeit und erfüllt nur eine Aufgabe.

- Open/Closed Principle (OCP): Bestehende Module können durch neue Funktionalität erweitert werden, ohne dass ihre ursprüngliche Implementierung verändert werden muss.

- Dependency Inversion Principle (DIP): Abhängigkeiten verlaufen von abstrakten Schnittstellen zu konkreten Implementierungen, wodurch die Kopplung zwischen Modulen reduziert wird.

- Interface Segregation Principle (ISP): Funktionen sind in klar abgegrenzte Schnittstellen gegliedert, sodass jedes Modul nur mit den für ihn relevanten Schnittstellen interagieren muss.

Didaktische Überlegungen

Neben der technischen Zielsetzung wurde besonderer Wert auf die didaktische Aufbereitung gelegt. Die Architektur ist so konzipiert, dass Studierende die einzelnen Schichten separat betrachten und verstehen können. Die Software ist so modular aufgebaut, dass Studierende zunächst einfache Algorithmen wie den Wallfollower nachvollziehen können, bevor sie sich komplexeren Aufgaben wie der Kartografierung und Pfadoptimierung widmen. Dieser Ansatz begünstigt einen sukzessiven Lernprozess und erleichtert die Vermittlung von Konzepten autonomer Navigation in der Praxis.

## 4.2	Zustandsmodell

Ein Zustandsmodell, das auch als endlicher Automat oder Finite State Machine (FSM) bezeichnet wird, ist ein bewährtes Konzept zur Strukturierung der Steuerungslogik in eingebetteten Systemen. Es dient dazu, das Verhalten eines Systems in klar definierte Zustände zu gliedern und den Übergang zwischen diesen Zuständen durch Ereignisse oder Bedingungen zu steuern.

Für die Realisierung der MicroRat-Plattform wurde ein FSM-Ansatz gewählt, um eine Strukturierung der Steuerung der autonomen Navigationsaufgaben zu gewährleisten. Die Verwendung einer Zustandsmaschine ermöglicht es, unterschiedliche Phasen der Robotersteuerung klar voneinander zu trennen und den Ablauf systematisch zu gestalten. So können etwa das Starten, die Erkundung des Labyrinths, das Berichten des Ergebnisses sowie die Ausführung des kürzesten Pfads als separate Zustände abgebildet werden.

Gemäß den vorliegenden Informationen soll das Zustandsmodell der MicroRat folgende zentrale Zustände umfassen:

- STATE_IDLE: Die MicroRat befindet sich im Ruhezustand und wartet auf den Startbefehl.

- STATE_EXPLORE: Die Erkundung des Labyrinths findet statt. Die MicroRat nutzt hier die Wallfollower-Strategie, um sich autonom zu bewegen und das Maze zu kartografieren.

- STATE_WAIT_REPORT: Nach Erreichen des vorgegebenen Zielpunkts wartet der Roboter auf weitere Eingaben und sendet ein Statusbericht über die UART-Schnittstelle.

- STATE_SHORTEST_PATH: In diesem Zustand führt die MicroRat den kürzesten Pfad zum Ziel aus.

Jeder Zustand definiert dabei klar abgegrenzte Aufgaben und steuert entsprechende Aktionen. Der Übergang zwischen den Zuständen erfolgt in Abhängigkeit von Ereignissen oder dem Erreichen eines bestimmten Koordinatenpunkts.

## 4.3	Bewegungslogik

Die Bewegungslogik der MicroRat-Plattform basiert auf einem gitterbasierten Bewegungsmodell, das sich an der Struktur des klassischen Micromouse-Labyrinths orientiert. Das Modell ist durch quadratische Zellen charakterisiert, die jeweils einen definierten Bewegungsraum konstituieren. Die Navigation wird demnach durch das sequenzielle Ansteuern benachbarter Zellen sowie durch Drehmanöver in 90°- oder 180°-Schritten realisiert. Dieses Konzept bildet die Grundlage für eine strukturierte und deterministische Pfadplanung und erlaubt eine einfache Umsetzung von Bewegungsbefehlen auf höherer Abstraktionsebene.

Im Rahmen der Bewegungslogik werden zentrale Befehle definiert, die als High-Level-Schnittstellen innerhalb der Anwendungslogik genutzt werden können, ohne dass Kenntnisse über hardwarenahe Details erforderlich sind.

Die Umsetzung der Bewegungsbefehle erfordert eine präzise Steuerung der Antriebseinheiten. Zu diesem Zweck kommt eine geschlossene Regelungsschleife zum Einsatz, welche die Ist-Werte kontinuierlich mit den Soll-Vorgaben vergleicht. Ein PD-Regler berechnet dabei die erforderliche Korrektur, um eine gleichmäßige und zielgerichtete Bewegung sicherzustellen. Dies ist insbesondere bei Drehmanövern und geradliniger Fahrt essenziell, um Abweichungen durch Reibung, Schlupf oder Motorunterschiede zu kompensieren.

Die nächste Abbildung zeigt den Top-Down-Ablauf einer Bewegung innerhalb der Softwarearchitektur.

## 4.4	Sensorik-Entwurf

Die Sensorik bildet die zentrale Schnittstelle zwischen der physikalischen Umgebung und der internen Steuerlogik der MicroRat-Plattform. Das Ziel des Entwurfs besteht darin, eine abstrahierte und modulare Komponente bereitzustellen, die Umgebungsinformationen zuverlässig erfasst und in interpretierbarer Form an die Applikationsebene übermittelt.

Der Fokus liegt dabei nicht ausschließlich auf der Erfassung von Rohdaten durch Infrarot- und Ultraschallsensoren, sondern insbesondere auf deren logischer Vorverarbeitung. Anstatt die unbearbeiteten Messwerte direkt weiterzugeben, führt die Sensorik-Komponente bereits eine erste Bewertung durch, beispielsweise durch Schwellenwertbildung zur Wanddetektion. Dadurch erhält die Anwendungsebene nicht nur numerische Messgrößen, sondern semantisch interpretierbare Informationen. Ihre zentralen Aufgaben sind die periodische Datenerfassung und die regelbasierte Auswertung der Sensoreingaben. Durch wohldefinierte Schnittstellen bleibt die Komponente unabhängig von konkreten Sensortypen oder Auswertungsstrategien.

Neben dem funktionalen Beitrag zur autonomen Navigation wurde auch besonderer Wert auf die didaktische Zugänglichkeit gelegt. Der modulare Aufbau ermöglicht es Studierenden, eigene Sensorikmodule mit minimalem Aufwand zu integrieren oder bestehende Auswertelogiken zu verändern. Auf diese Weise unterstützt die Sensorik-Komponente nicht nur die Systemfunktionalität, sondern dient auch als Lernplattform zur praxisnahen Vermittlung grundlegender Konzepte eingebetteter Systeme und sensorbasierter Entscheidungslogik.

## 4.5	Maze-Datenstruktur

Im Rahmen des Softwareentwurfs bildet die Maze-Datenstruktur das zentrale Modell zur Abbildung und Verwaltung des Labyrinths, in dem sich die MicroRat bewegt. Aufgrund des gitterbasierten Aufbaus des klassischen Micromouse-Labyrinths wird das Labyrinth als zweidimensionales Raster aus Zellen modelliert. Jede Zelle entspricht dabei einem definierten Bewegungsraum, dessen Zustand bezüglich vorhandener Wände gespeichert wird.

Die Maze-Datenstruktur ist so gestaltet, dass sie Informationen über die vier möglichen Wandpositionen (Norden, Osten, Süden, Westen) einer Zelle kompakt und effizient in Form einer Bitmaske speichert. Diese Repräsentation ermöglicht eine schnelle Abfrage und einfache Aktualisierung der Wanddaten. Die Speicherung erfolgt in einer Matrix mit den Dimensionen der Labyrinthhöhe und -breite, was eine intuitive Zuordnung der physischen Labyrinthstruktur zur Softwaredarstellung sicherstellt.

Die Datenstruktur muss dynamisch aktualisiert werden können, da die MicroRat das Labyrinth im Verlauf der Navigation schrittweise erkundet. Die Aktualisierung der Wandinformationen basiert auf Sensordaten und der aktuellen Orientierung der MicroRat. Um die korrekte Zuordnung der gemessenen Wände zu den Himmelsrichtungen zu gewährleisten, wird die Ausrichtung berücksichtigt, sodass Sensorwerte in Bezug auf die globale Labyrinthrichtung interpretiert und in die Bitmaske übertragen werden.

Die zentralen Funktionen der Maze-Datenstruktur umfassen:

- Initialisierung: Beim Start wird das Labyrinth vollständig als unerforscht markiert, indem alle Zellen auf einen Zustand ohne bekannte Wände gesetzt werden.

- Aktualisierung: Bei jeder Positionsänderung der MicroRat werden die Wandinformationen der aktuellen Zelle entsprechend der Sensordaten und der Ausrichtung angepasst.

- Abfrage: Zur Unterstützung der Pfadplanung können Wandinformationen zwischen benachbarten Zellen abgefragt werden. Dabei wird eine symmetrische Prüfung durchgeführt, sodass eine Wand sowohl von der einen als auch von der gegenüberliegenden Zelle erkannt wird.

- Visualisierung: Zur externen Darstellung und Analyse werden die Labyrinthdaten über UART ausgegeben, wobei neben den Wandinformationen auch weitere Informationen wie Distanzwerte ergänzt werden können.

0,0

y

x

6,3

Dieses Design stellt sicher, dass die Maze-Datenstruktur sowohl eine kompakte Speicherung als auch eine flexible und konsistente Aktualisierung der Labyrinthdaten ermöglicht.

## 4.6	Entwurf der Algorithmen

Im Rahmen der Softwareentwicklung für die autonome Navigation der MicroRat werden zwei zentrale Algorithmen konzipiert, deren Einsatz sich an unterschiedlichen Phasen der Labyrintherkundung orientiert: die Wallfollower-Strategie sowie der Flood-Fill-Algorithmus.

Die Wallfollower-Strategie stellt eine bewährte und einfach realisierbare Methode dar, um ein unbekanntes Labyrinth systematisch zu erkunden. Hierbei folgt der Roboter konsequent einer der beiden Seitenwände — entweder links oder rechts — und nutzt diese als Orientierungshilfe zur schrittweisen Kartierung der Umgebung. Aufgrund ihrer Robustheit gegenüber unvollständigen oder temporär fehlerhaften Sensordaten eignet sich diese Strategie insbesondere für die Initialphase der Labyrintherkundung.

Im Anschluss an die Erfassung der Labyrinthstruktur wird der Flood-Fill-Algorithmus angewandt. Basierend auf den durch die Wallfollower-Strategie gewonnenen Informationen erstellt dieser Algorithmus eine Distanzkarte, welche die minimalen Distanzen von allen zugänglichen Zellen zum definierten Zielpunkt repräsentiert. Diese Karte ermöglicht eine effiziente Pfadplanung und -optimierung, indem sie dem Roboter die Navigation entlang kürzester Wege ermöglicht.

Die Kombination der beiden Algorithmen gewährleistet eine strukturierte Vorgehensweise: Zunächst erfolgt die Erkundung des unbekannten Labyrinths, gefolgt von einer gezielten und optimierten Bewegungsführung.

### 4.6.1	Wallfollower-Strategie

Die Wallfollower-Strategie ist ein klassischer Algorithmus zur Labyrintherkundung, bei dem der Roboter einer Wand entweder auf der linken oder rechten Seite konsequent folgt. Dabei nutzt die MicroRat ihre Sensorik, um Hindernisse in unmittelbarer Nähe zu detektieren und orientiert sich so an der gewählten Seitenwand, um sich sicher und systematisch durch das Labyrinth zu bewegen.

Diese Methode zeichnet sich durch ihre Einfachheit und Zuverlässigkeit aus und erlaubt es, das Labyrinth vollständig zu durchqueren, sofern es zusammenhängend ist und keine isolierten Bereiche enthält. Durch die konsequente Nutzung der Wand als Referenz wird zudem eine stabile Orientierung gewährleistet, was insbesondere in der Anfangsphase der Erkundung von Vorteil ist.

Im Rahmen des Softwareentwurfs der MicroRat ist vorgesehen, die Wallfollower-Strategie sowohl als Linksfollower als auch als Rechtsfollower implementieren zu können. Die Entscheidung, welche Seite als Referenzwand genutzt wird, kann dabei als Konfigurationsparameter festgelegt werden. Die Bewegungsentscheidungen basieren auf der kontinuierlichen Auswertung der Sensordaten, die lediglich die Anwesenheit oder Abwesenheit einer Wand detektieren, um entsprechend zu entscheiden, ob geradeaus gefahren, abgebogen oder gewartet wird.

Zu beachten ist, dass die Wallfollower-Strategie nicht notwendigerweise den kürzesten Weg zum Ziel garantiert, sondern primär auf einer systematischen Erkundung mittels Wandkontakt beruht. Diese Einschränkung ist im Entwurf berücksichtigt und wird durch die anschließende Anwendung effizienterer Algorithmen, wie dem Flood-Fill-Algorithmus, kompensiert. Die Wallfollower-Strategie dient somit als Grundlage zur initialen Labyrintherkundung und liefert die für weiterführende Pfadfindungsalgorithmen erforderlichen Wandinformationen.

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Szenarien dargestellt: Eines, in dem die Wallfollower-Strategie erfolgreich das Zentrum des Labyrinths findet, und ein weiteres, in dem die Strategie aufgrund der Labyrinthstruktur nicht zum Ziel führt. Diese Beispiele verdeutlichen die Grenzen der Wallfollower-Strategie als Initialmethode zur Erkundung.

### 4.6.2	Flood-Fill-Algorithmus

Die Flood-Fill-Strategie ist ein verbreiteter und effizienter Algorithmus zur Labyrintherkundung und Pfadplanung in Micromouse, der auf einer schrittweisen Berechnung der Distanzwerte zu einem Zielpunkt basiert. Im Gegensatz zur Wallfollower-Strategie zielt Flood-Fill darauf ab, systematisch den kürzesten Weg zum Ziel zu ermitteln, indem jedem Feld im Labyrinth eine sogenannte Distanzzahl zugewiesen wird, welche die minimalen Schritte bis zum Ziel angibt.

Der Algorithmus arbeitet mit einer internen Repräsentation des Labyrinths als Gitter, wobei jeder Zelle ein Distanzwert zugeordnet wird. Beginnend vom Zielpunkt wird die Umgebung sukzessive mit Distanzwerten „gefüllt“ (englisch: flood fill), indem die Distanzwerte der benachbarten Zellen inkrementiert und aktualisiert werden. Dieses Verfahren führt zu einer sogenannten Distanzkarte, die den kürzesten Weg vom Startpunkt zum Ziel eindeutig festlegt.

Die MicroRat nutzt die Flood-Fill-Strategie, um nach der initialen Erkundung, zB. mittels Wallfollower,  eine präzise Navigation durch das Labyrinth zu ermöglichen. Dabei wird zunächst das Labyrinth kartiert, die Wände erkannt und in einer internen Datenstruktur gespeichert. Anschließend erfolgt die Distanzzuweisung beginnend von der definierten Zielposition, welche nicht zwingend der Labyrinthmittelpunkt sein muss, sondern konfigurierbar ist.

Auf Basis der so erstellten Distanzkarte trifft die MicroRat ihre Bewegungsentscheidungen, indem sie sich immer in Richtung der Nachbarzelle mit dem geringsten Distanzwert bewegt. Dies garantiert, dass der Roboter effizient und zuverlässig den kürzesten Weg zum Ziel findet. Abbildung X zeigt die Anwendung des Flood-Fill-Algorithmus auf das von der MicroRat verwendete Labyrinth-Design. Anhand der in jeder Zelle dargestellten Distanzwerte lässt sich der kürzeste Pfad zum Ziel visuell nachvollziehen.

## 4.7	Schnittstellenübersicht

## 4.8	Debuggingkonzept

Im Rahmen des Softwareentwurfs der MicroRat wurde ein Konzept zur Unterstützung des Debuggings entwickelt, das insbesondere die Visualisierung der erkundeten Labyrinthkarte sowie der berechneten Distanzwerte vorsieht. Ziel ist es, dem Bediener eine einfache und intuitive Möglichkeit zu bieten, den internen Zustand des Roboters nachvollziehen zu können.

Geplant ist, die, während der Labyrintherkundung erfassten Wandinformationen und die Distanzwerte des Flood-Fill-Algorithmus über eine Schnittstelle in ein externes Tool zu exportieren. Dieses Tool, realisiert als Python-Skript, soll die Karte visuell darstellen und somit den aktuellen Kenntnisstand der MicroRat über das Labyrinth abbilden. Die Darstellung der Distanzwerte macht nachvollziehbar, wie der Flood-Fill-Algorithmus die kürzesten Wege zum Ziel berechnet und die Navigation steuert.

Die Implementierung dieses Debugging-Tools ist für eine spätere Entwicklungsphase vorgesehen und soll nach Abschluss der initialen Softwarekomponenten erfolgen. Zur Veranschaulichung wird im Anhang ein Beispielbild präsentiert, das zeigt, wie das ausgegebene Labyrinth inklusive erkannter Wände und Distanzwerte des Flood-Fill-Algorithmus visualisiert werden könnte.

o---o---o---o---o---o---o---o

|16  15  14  13 | 4 | 1   0 |

o---o   o---o   o   o   o---o

|17  16 |11  12 | 3   2   3 |

o---o---o   o---o   o---o   o

|12  11  10 | 5   4   5 | 4 |

o---o   o   o---o---o---o   o

|13  12 | 9   8   7   6   5 |

o---o---o---o---o---o---o---o

# 5	Entwicklung

Dieser Abschnitt beleuchtet die praktische Umsetzung der in Kapitel 4 entworfenen Softwarearchitektur und Algorithmen für die MicroRat-Plattform. Es wird detailliert beschrieben, welche Entwicklungsumgebungen und Werkzeuge zum Einsatz kamen und wie die einzelnen Softwarekomponenten – von der Architektur über die Bewegungssteuerung und Sensorik bis hin zu den Pfadfindungsalgorithmen und dem Visualisierungstool – implementiert wurden. Der Fokus liegt dabei auf den technischen Entscheidungen und der konkreten Realisierung der zuvor definierten Konzepte.

## 5.1	Software-Umgebung und Werkzeuge

Die Entwicklung der Software für die MicroRat-Plattform erfolgte in einer spezialisierten Embedded-Software-Umgebung, die auf die Anforderungen des verwendeten Mikrocontrollers zugeschnitten ist. Als zentrale Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) kam die DAVE IDE zum Einsatz, welche speziell für die Mikrocontroller der Infineon XMC-Familie optimiert ist. Die DAVE IDE basiert auf Eclipse und bietet eine umfassende Entwicklungsumgebung, die von der Projektverwaltung über den Code-Editor und Debugging-Funktionen reicht.

Für die Kompilierung des Quellcodes wurde die GNU ARM Embedded Toolchain verwendet, die den GNU C-Compiler sowie weitere Hilfsprogramme für die ARM-Architektur bereitstellt. Die primäre Programmiersprache für die Firmware der MicroRat ist C.

Für das Flashen der Firmware auf den Mikrocontroller und das hardwarenahe Debugging wurde ein J-Link Debugger eingesetzt. Die Versionsverwaltung des gesamten Softwareprojekts erfolgte mittels Git. Zusätzlich wurden die spezifischen Low-Level-Treiber und Middleware-Komponenten, die von der DAVE IDE generiert werden, für den effizienten Zugriff auf die Peripherie des Mikrocontrollers genutzt.

Ein separater Teil der Software, der MazeVisualiser, wurde in Python implementiert. Für die Entwicklung dieses Skripts kam die Visual Studio Code (VS-Code)-IDE zum Einsatz, welche Bibliotheken wie pyserial für die serielle Kommunikation nutzt. Dieses externe Tool dient der Visualisierung von Labyrinthdaten und wird in Abschnitt 5.7 detaillierter beschrieben.

## 5.2	Umsetzung der Architektur

Die Implementierung der MicroRat-Software basiert konsequent auf den in Abschnitt 4.1 definierten Architekturprinzipien und dem Schichtenmodell. Eine konsequente Trennung der Verantwortlichkeiten und die Abstraktion von Hardware-Details waren hierbei leitende Entwurfsziele, die auch in der C-basierten Entwicklung realisiert wurden.

Die dreistufige Schichtenarchitektur (Applikations-, Funktionsschnittstellen- und Hardwaresteuerungsebene) wurde durch eine entsprechende Verzeichnisstruktur im Projekt abgebildet. Dies gewährleistete eine klare Gliederung des Quellcodes und die Definition von Schnittstellen über Header-Dateien, die Funktionsprototypen und Datenstrukturen enthalten. Die im Projekt genutzte Ordnerstruktur ist in Abbildung 5.X dargestellt:

## 5.3	Bewegungssteuerung

Die Implementierung der Bewegungssteuerung ist entscheidend für die präzise und zuverlässige autonome Navigation der MicroRat. Basierend auf dem in Abschnitt 4.3 dargestellten Entwurf umfasst die Realisierung dieses Moduls die Ansteuerung der Gleichstrommotoren, die Erfassung von Odometriedaten mittels Encoder und die Implementierung eines Regelkreises zur Erreichung definierter Fahrprofile.

Das Modul movement.c/.h in der Funktionsschnittstellen/-Ebene kapselt die übergeordnete Bewegungslogik und bietet der Applikationsebene Funktionen wie MoveOneCell() zum Vorwärtsfahren um eine Zelle und Turn(TurnDirection direction) für Drehungen. Diese Funktionen übersetzen abstrakte Bewegungsbefehle in spezifische Zielvorgaben für die Antriebsmotoren.

Im Kern der Bewegungssteuerung liegt der PID-Regler, implementiert im Modul pid_regler.c/.h. Dieser Regler dient dazu, die Drehzahl und somit die Fortbewegung des Roboters präzise zu steuern. Er arbeitet in einem geschlossenen Regelkreis, wobei die aktuellen Motorumdrehungen über Inkremental-Encoder erfasst werden. Die umgerechneten Distanzwerte der Encoder werden durch das sensors.c/.h-Modul bereitgestellt und als Millimeter-Werte an den Regler übergeben.

Die korrekte Erfassung der Fahrtrichtung für die Regelung erfordert die interne Führung einer vorzeichenbehafteten Position (signed_current_pos_L/R) für jedes Rad. Da die Encoder absolute, nur inkrementelle Werte liefern, wird die Richtung der Bewegung (vorwärts/rückwärts) aus dem aktuellen Fahrziel abgeleitet. Diese vorzeichenbehaftete Position ermöglicht eine einheitliche Fehlerberechnung und präzise Regelung sowohl für Vorwärts- als auch für Rückwärtsbewegungen, indem das System den Soll-Ist-Abgleich über den gesamten Bewegungsbereich durchführt. Die zentrale Logik des PID-Reglers, welche in der UpdatePID()-Funktion periodisch, alle 1 ms, durch ein Timer-Interrupt aufgerufen wird, berechnet die erforderlichen PWM-Werte für die Motoren basierend auf dem aktuellen Fehler, dessen Integration über die Zeit und dessen Änderungsrate.

Die berechneten PWM-Signale werden anschließend dem Motoransteuerungsmodul (hal_motor.c/.h) zugeführt, welches daraus die entsprechenden elektrischen Signale generiert, um die H-Brücke anzusteuern. Diese regelt wiederum die Stromzufuhr und somit die Drehzahl sowie Drehrichtung der Motoren. Eine typische PWM-Frequenz von 2,5 kHz wurde gewählt. Die PIDdone()-Funktion überprüft die Erreichung des Ziels durch eine Toleranzschwelle für die Fehlerwerte beider Räder und eine minimale Anzahl stabiler Zyklen, um ein Überschwingen zu verhindern.

Bei der Implementierung und Abstimmung des PID-Reglers war die Bestimmung geeigneter Reglerparameter (Kp, Ki, Kd) eine zentrale Aufgabe. Diese Parameter wurden iterativ durch Tests auf der realen Hardware kalibriert, um ein Über- oder Unterschwingen zu vermeiden. Zusätzlich wurden richtungsabhängige Kalibrierungsfaktoren für die PWM-Werte (z.B. PWM_L_FORWARD_FACTOR) eingesetzt, um Asymmetrien im Antriebssystem auszugleichen und die Präzision weiter zu erhöhen.

## 5.4	Sensorik

Für die Umfelderfassung und autonome Navigation der MicroRat ist eine zuverlässige Sensorik unerlässlich. Die Implementierung gliedert sich in die Ansteuerung und Auswertung verschiedener Sensortypen. Während die hardwarenahe Steuerung in Modulen der Hardwaresteuerungsebene (hal_ir.c/.h, hal_us.c/.h, hal_encoder.c/.h) erfolgt, werden die Daten in der Funktionsschnittstellen-Ebene im Modul sensors.c/.h zusammengeführt, verarbeitet und der Applikationsebene bereitgestellt.

Ein Überblick über die wichtigsten Funktionen des sensors.c/.h-Moduls, die der Applikationsebene zur Verfügung stehen:

Infrarotsensoren dienen der präzisen Distanzmessung zu Wänden. Nach Erfassung der Rohwerte durch hal_ir.c/.h erfolgt im sensors.c/.h-Modul eine nicht-lineare Kalibrierung mittels Look-Up-Tabelle und linearer Interpolation (_convertIrRawToMm()). Die Funktionen GetDistanceLeft_mm() und GetDistanceRight_mm() (siehe Listing 5.3) liefern kalibrierte Distanzen in Millimetern, inklusive des mechanischen Offsets. IsWallLeft() und IsWallRight() prüfen auf Wände basierend auf einem Schwellenwert.

Der vorderseitig platzierte Ultraschallsensor dient primär der Erfassung von Distanzen nach vorne und der Erkennung von Wänden. Er ergänzt die IR-Sensorik durch seine größere Reichweite. Die hardwarenahe Ansteuerung erfolgt in hal_us.c/.h. Funktionen wie GetDistanceFront_mm() (siehe Listing 5.3) im sensors.c/.h-Modul skalieren die Rohdaten in Millimeter, während IsWallFront() (siehe Listing 5.3) eine boolesche Aussage zur Wandpräsenz liefert.

Encoder dienen als Sensoren zur Erfassung der gefahrenen Strecke der Räder. Die hardwarenahe Implementierung erfolgt in hal_encoder.c/.h. Das Modul sensors.c/.h stellt darauf aufbauend Funktionen wie GetEncoderLeft_mm() und GetEncoderRight_mm() bereit (siehe Listing 5.3), welche die rohen Encoder-Ticks mittels des Umrechnungsfaktors TICK_PER_MM in Millimeter umwandeln. Diese Distanzinformationen in Millimetern sind grundlegend für die Bewegungsregelung, da der PID-Regler direkt auf Millimeter-Werte regelt.

## 5.5	Labyrinthkartierung und -verwaltung

Die Maze-Verwaltung, implementiert im Modul maze.c/.h, ist ein fundamentaler Bestandteil der Softwarearchitektur, der die autonome Navigation der MicroRat im Labyrinth ermöglicht. Sie ist verantwortlich für die interne Repräsentation der Umgebung, die dynamische Aktualisierung dieser Karte basierend auf erfassten Sensordaten und die Bereitstellung von Informationen für die Pfadfindung sowie für übergeordnete Navigationsentscheidungen.

Das Labyrinth wird intern als zweidimensionales Gitter von Zellen abgebildet. Jede Zelle ist durch ihre X- und Y-Koordinaten eindeutig identifizierbar. Zwei globale Arrays, mazeMap und distanceMap, speichern den Zustand des Labyrinths. Das mazeMap Array speichert die Wandinformationen für jede Zelle. Jede Zelle wird als Ganzzahl repräsentiert, wobei einzelne Bits die Präsenz einer Wand in einer bestimmten Himmelsrichtung kodieren (Bit 0 für Norden, Bit 1 für Osten, Bit 2 für Süden und Bit 3 für Westen). Das distanceMap Array wird für den spätern Flood-Fill genutzt, um die Distanz von einem Zielpunkt zu jeder erreichbaren Zelle zu speichern. Die Initialisierung der mazeMap erfolgt durch die Funktion MazeMap_Init(), die alle Zellen mit dem Wert 0 versieht, was bedeutet, dass zunächst keine Wände bekannt sind.

Die Aktualisierung der Labyrinthkarte erfolgt dynamisch während der Erkundung durch die Funktion updateMazeMap(). Diese greift auf die aktuellen Sensorinformationen der IsWallFront(), IsWallLeft() und IsWallRight()-Funktionen zu. Basierend auf der aktuellen Ausrichtung des Roboters (currentOrientation, z.B. NORTH, EAST, SOUTH, WEST) werden die entsprechenden Bits in der mazeMap der aktuellen Zelle gesetzt, wenn eine Wand erkannt wird.

Das maze.c/.h-Modul stellt zudem essenzielle Funktionen bereit, die von externen Pfadfindungsalgorithmen genutzt werden, um Routen durch das Labyrinth zu planen. Die Hilfsfunktion isValidCell() überprüft, ob eine gegebene Zellenkoordinate innerhalb der gültigen Labyrinthgrenzen liegt. Die Funktion hasWallBetween() prüft, ob eine Wand zwischen zwei benachbarten Zellen vorhanden ist. Sie zeichnet sich durch eine symmetrische Prüfung aus: Es wird sowohl die entsprechende Wand in der Startzelle als auch die Gegenwand in der Zielzelle überprüft. Dies gewährleistet eine robuste und konsistente Erkennung von Durchgängen, unabhängig von der Blickrichtung des Roboters bei der initialen Erkundung.

Für Entwicklungs- und Debugging-Zwecke bietet das Modul die Funktion printMazeMap(). Diese sendet die aktuelle mazeMap und distanceMap über die UART-Schnittstelle, formatiert als [Y][X]:MAZE_MAP_VALUE:DISTANCE_MAP_VALUE,.

## 5.6	Implementierung der Pfadfindungsalgorithmen

Die Navigation der MicroRat im Labyrinth basiert auf der Implementierung von zwei grundlegenden Pfadfindungsalgorithmen: dem Wallfollower-Algorithmus für die Erkundung und einem Flood-Fill-Algorithmus zur Berechnung des kürzesten Weges. Beide Algorithmen sind im Modul pathfinding.c/.h implementiert und nutzen die von der Labyrinthkartierung und -verwaltung bereitgestellten Informationen.

### 5.6.1	Wallfollower-Code

Der Wallfollower-Algorithmus dient der systematischen Erkundung eines unbekannten Labyrinths. Die MicroRat verwendet hier eine präferenzbasierte Regel, um den nächsten Schritt zu bestimmen. Die Funktion wallfollower(WallfollowMode mode) implementiert diese Strategie, die je nach Konfiguration entweder einer rechten oder linken Wand folgt. Die Logik priorisiert dabei das Abbiegen in eine offene Richtung, gefolgt von einer Geradeausfahrt. Erst wenn kein anderer Weg möglich ist, wird eine 180-Grad-Drehung (Umkehren) ausgeführt.

Die Funktion wallfollower(WallfollowMode mode) (siehe Listing 5.9) überprüft zuerst, ob die bevorzugte Seite frei ist. Ist dies der Fall, wird eine entsprechende Drehung eingeleitet. Andernfalls wird geprüft, ob geradeaus ein Weg frei ist. Wenn alle Seiten blockiert sind, führt der Roboter eine Umkehren-Bewegung aus. Nach jeder Bewegungsentscheidung wird die Position und Orientierung des Roboters über updateOrientation() und updatePositionAndMap() aktualisiert. Letztere ruft die updateMazeMap()-Funktion aus dem maze.c-Modul auf, um die Labyrinthkarte zu aktualisieren.

Die Hilfsfunktionen updateOrientation() und updatePositionAndMap() sind für die interne Zustandshaltung des Roboters bezüglich seiner Position (currentX, currentY) und Ausrichtung (currentOrientation) verantwortlich. updateOrientation() passt die Himmelsrichtung des Roboters nach einer Drehung an, während updatePositionAndMap() die Koordinaten des Roboters nach einer Vorwärtsbewegung aktualisiert und anschließend die Labyrinthkarte über updateMazeMap() aus maze.c auf den neuesten Stand bringt.

### 5.6.2	Flood-Fill-Code

## 5.7	Implementierung der Zustandsmaschine

## 5.8	Implementierung MazeVisualiser

# 6	Validierung

## 6.1	Verifizierung der Anforderungen

### 6.1.1

### 6.1.2

## 6.2	Testumgebung und Testmethodik

## 6.3	Vergleich der Algorithmen

# 7	Fazit und Ausblick

## 7.1	Zusammenfassung der Arbeit

## 7.2	Ausblick und mögliche Erweiterungen

# Fachliteratur

[1]	Yadav, S.; Verma, K. K.; Mahanta, S.: The Maze Problem Solved by Micro mouse. In: International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Jg. 1, H. 4, S. 157–161, April 2012.

[2]	Kibler, S. G.; Hauer, A. E.; Giessel, D. S.; Malveaux, C. S.; Raskovic, D.: IEEE Micromouse for Mechatronics Research and Education. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Mechatronics, 13.–15. April 2011, Istanbul, Türkei, S. 887–892.

[3]	Weaver, P., & Polosa, C. (2006). Autonomous Mobile Robots. Verlag. Seiten 2-3.

[4]	Adarsh, S.; Kaleemuddin, M.; Bose, D.; Ramachandran, K. I.: Performance comparison of Infrared and Ultrasonic sensors for obstacles of different materials in vehicle/robot navigation applications. In: ConAMMA-2016 IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Jg. 149, S. 012141, 2016. S. 1-20.

[5]	Mohammad, T.: Using Ultrasonic and Infrared Sensors for Distance Measurement. In: World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 3, 2009, S. 273-279.

[6]	Sharp Corporation. (2012). GP2Y0A51SK0F: Infrared Distance Measuring Sensor [Datenblatt]. Abgerufen von https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a51sk_e.pdf

[7]	Holdsworth, B., & Woods, R. C. (2002). Digital logic design (4. Aufl.). Pearson Education., S. 234-240

[8]	Nehmzow, Ulrich, Mobile Robotics: A Practical Introduction, Second Edition (2002). S.41-50

[9]	Hering, E. und Berndt, H. (1967). Elektrische Maschinen. Erster Band: Allgemeine Berechnungselemente, Die Gleichstrommaschinen. 2. Aufl. Berlin: Springer-Verlag.

[10] 	Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design. 1. Aufl. Boston: Prentice Hall. (Robert C. Martin Series).

# Onlineverzeichnis

[1]	Birmingham City University: The History of Micromouse. Online verfügbar unter: https://www.bcu.ac.uk/news-events/engineering/micromouse/history [Zugriff am 12.04.2025].

[2]	UK Micromouse and Robotics Society: Micromouse. Online verfügbar unter: https://ukmars.org/contests/micromouse/ [Zugriff am 12.04.2025].

[3]	F. N. Schweizer, Schallgeschwindigkeit, Online verfügbar unter: https://www.schweizer-fn.de/stoff/akustik/schallgeschwindigkeit.php. [Zugriff am: 13. Apr. 2025].

[4]	Robolab TU Dresden: Odometrie, Technische Universität Dresden, Online verfügbar unter: https://robolab.inf.tu-dresden.de/spring/task/odometry/ [Zugriff am: 13.04.2025].

[5]	Renishaw, Introduction to encoder systems, Online verfügbar unter: https://www.renishaw.com/en/introduction-to-encoder-systems--47256?srsltid=AfmBOorKpYM2W9gGxPEuLJuSPOCiyLbGXS8Ye_0ULkLx0xC3B_Q90jZJ. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

[6]	Dynapar, Quadrature Encoder Basics, Online verfügbar unter: https://www.dynapar.com/technology/encoder_basics/quadrature_encoder/. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

[7]	Quantum Devices Inc., Incremental Encoder Basics, Online verfügbar unter: https://www.quantumdev.com/resource-library/incremental-encoder-basics/. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

[8]	VEX Robotics, Selecting a VEX IQ Drivetrain, Online verfügbar unter: https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035591572-Selecting-a-VEX-IQ-Drivetrain. [Zugriff am: 13. Apr. 2025]

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: „Moonlight Flash“ – Micromouse, 1979	7

Abbildung 2: „赤い彗星 (Red Comet)“ – 1. Platz, All Japan Classic Micromouse Contest 2017, von Utsunomiya-san	8

Abbildung 3: Blockdiagramm einer Micromouse Allgemein	8

Abbildung 4: Infrarotsensor GP2Y0A51SK0F	9

Abbildung 5: Spannung in Relation zur Distanz des Sharp GP2Y0A51SK0F Infrarotsensors	10

Abbildung 6: Schaltplan GP2Y0A51SK0F	11

Abbildung 7: Ultraschallsensor HC-SR04	11

Abbildung 8: Funktionsweise HC-SR04	12

Abbildung 9: Timing Diagramm HC-SR04	12

Abbildung 10: Encoder Paar in MicroRat	13

Abbildung 11: Ausgänge A und B des magnetischen Encoders bei 6V Motorspannung	14